BRAINSTORMING

Reti e Internet

■ NELLA STORIA   ■ ESEMPIO   ■ LABORATORIO   ■ ERRORE TIPICO   ■ DOMANDA ALLA CLASSE   ■ FOTO   ■ FIGURA   ■ ANIMAZIONE   ■ RICORDA

# 1. La comunicazione digitale

Prima delle reti di computer c’è la comunicazione: chi parla, chi ascolta, attraverso che cosa e con quali regole. Qui si fissano gli elementi della comunicazione, le grandezze che misurano una connessione, i mezzi su cui viaggiano i bit e i due modi di organizzare una rete: a circuito o a pacchetti.

## 1.1 Comunicare: gli elementi

DOMANDA ALLA CLASSE · riattivare le preconoscenze Elencate tutti i modi in cui avete comunicato con qualcuno che non era nella stessa stanza nelle ultime 24 ore. Risposta breve: Messaggi, vocali, chiamate, videochiamate, social, mail: in tutti ci sono mittente, destinatario, messaggio, codice, canale e rumore.

Comunicare significa trasferire un’informazione da chi la possiede a chi non la possiede. Ogni comunicazione, dalla più antica alla più moderna, ha sempre gli stessi sei elementi:

| Elemento | Che cos’è | Esempio: un messaggio WhatsApp |
| --- | --- | --- |
| Mittente (sorgente) | chi invia l’informazione | tu che scrivi |
| Destinatario | chi la riceve | il tuo amico |
| Messaggio | il contenuto da trasmettere | “Ci vediamo alle 5?” |
| Codice | le regole con cui il messaggio è rappresentato | la lingua italiana, poi i bit |
| Canale | il mezzo fisico attraverso cui viaggia il messaggio | onde radio, cavi, fibra… |
| Rumore | tutto ciò che disturba o altera il messaggio | segnale debole, interferenze |

FIGURA · F1.1.1 · SCHEMA Lo schema classico della comunicazione: mittente → codifica → canale (con una nuvoletta di “rumore” che lo disturba) → decodifica → destinatario. Sotto, lo stesso schema applicato al messaggio WhatsApp, con le icone di telefono, antenna e cavo.

Perché la comunicazione funzioni, mittente e destinatario devono usare lo stesso codice: se scrivo in giapponese a chi non lo conosce, il messaggio arriva ma non viene capito. Nelle reti di computer questo accordo sul codice e sulle regole della conversazione si chiama protocollo (capitolo 3).

Il rumore è sempre presente: una voce in un’aula chiassosa, un segnale Wi-Fi attraverso un muro spesso, un cavo vicino a un motore elettrico. Una buona comunicazione non elimina il rumore, ma lo tollera: vedremo che il digitale è nato proprio per questo.

ERRORE TIPICO ✗ «WhatsApp è il canale attraverso cui arriva il mio messaggio.» ✓ WhatsApp è il servizio; il canale sono le onde radio, i cavi e le fibre su cui viaggiano i dati.

## 1.2 Le misure di una connessione

DOMANDA ALLA CLASSE · riattivare le preconoscenze Quando dite “qui Internet va lento”, a che cosa pensate esattamente? Che cosa misurereste per dimostrarlo? Risposta breve: Di solito si pensa ai “Mega” della connessione, ma la lentezza percepita può dipendere da tre grandezze diverse: banda, latenza e jitter.

### La banda

La larghezza di banda (in inglese bandwidth) è la quantità massima di dati che un canale può trasportare in un secondo. Si misura in bit al secondo (bps) e nei suoi multipli:

| Unità | Simbolo | Valore |
| --- | --- | --- |
| kilobit al secondo | kbps (o kbit/s) | 1.000 bit al secondo |
| megabit al secondo | Mbps | 1.000.000 bit al secondo |
| gigabit al secondo | Gbps | 1.000.000.000 bit al secondo |
| terabit al secondo | Tbps | 1.000.000.000.000 bit al secondo |

Nel linguaggio comune si dice “velocità della connessione”, ma è più corretto parlare di banda o capacità. Il segnale, infatti, viaggia sempre alla stessa velocità, fissata dalla fisica del mezzo: nel rame e nella fibra circa 200.000 km al secondo, due terzi della velocità della luce. Una connessione “più veloce” non spinge i bit più in fretta: ne mette di più sul canale ogni secondo, perché i dispositivi alle due estremità sanno trasmettere e distinguere segnali più fitti.

L’analogia è il tubo dell’acqua: l’acqua scorre sempre alla stessa velocità, ma in un tubo più largo ne passa di più ogni secondo. La banda è la larghezza del tubo, non la velocità dell’acqua.

### Bit e byte: l’errore più comune

Le connessioni si misurano in bit al secondo (Mbps, b minuscola), le dimensioni dei file in byte (MB, B maiuscola). Poiché 1 byte = 8 bit, con una connessione da 100 Mbps si scaricano al massimo 100 ÷ 8 = 12,5 MB al secondo.

MB al secondo = Mbps ÷ 8

ERRORE TIPICO

✗  «Con una connessione da 1000 Mega scarico un file da 1000 MB in un secondo.»

✓  1000 megabit al secondo sono al massimo 125 megabyte al secondo: servono almeno 8 secondi.

ESEMPIO Quanto tempo serve per scaricare un videogioco da 50 GB con una connessione da 100 Mbps? 50 GB = 50 × 8 = 400 gigabit = 400.000 megabit. Tempo = 400.000 ÷ 100 = 4.000 secondi, cioè circa 1 ora e 7 minuti (nel caso ideale; nella realtà un po’ di più).

DOMANDA ALLA CLASSE  ·  verificare la comprensione

Cosa vuole dire upload e download? Hanno la stessa banda?

Risposta breve: Lo vediamo nelle prossime slides!

Si distinguono la banda in download (dati ricevuti: guardare un video, scaricare un file) e in upload (dati inviati: caricare un video, fare una videochiamata). Nelle connessioni domestiche l’upload è spesso più basso del download. Il motivo è tecnico: la capacità della linea è limitata e l’operatore la divide tra le due direzioni; poiché quasi tutti ricevono molti più dati di quanti ne inviino, conviene dedicarne di più al download. È la «A» di ADSL: Asymmetric, asimmetrica. Nella fibra FTTH la capacità è così grande che spesso le due bande sono uguali: la connessione è simmetrica.

### Banda e throughput

DOMANDA ALLA CLASSE  ·  verificare la comprensione

Se un’azienda vi offre una velocità di 1Gbps, raggiungete davvero quella velocità?

Risposta breve: Tipicamente no, la banda dichiarata è un valore massimo.

La quantità di dati che passa davvero in un secondo si chiama velocità effettiva (throughput) ed è quasi sempre più bassa della banda. I motivi sono concreti: la capacità della linea è condivisa con altri utenti e altri dispositivi di casa, il Wi-Fi perde una parte della velocità per muri e interferenze, il server dall’altra parte può essere lento o lontano, e una parte dei bit trasmessi non è il file ma informazione di servizio dei protocolli (indirizzi, controlli, conferme), come la busta e il francobollo di una lettera.

ESEMPIO Un’offerta da “1 Gbps” misurata con il telefono in camera, lontano dal router, può dare 300 Mbps: la linea è da 1 Gbps, ma il collo di bottiglia è il Wi-Fi tra il telefono e il router. Lo stesso test con il computer collegato via cavo si avvicina molto di più al valore dichiarato.

### La latenza e il jitter

La banda non basta a descrivere una connessione. Conta molto anche la latenza: il tempo che passa da quando un dato parte a quando arriva a destinazione (spesso si misura andata e ritorno). Si misura in millisecondi (ms) e si chiama comunemente ping, dal nome del comando che la misura.

La latenza non dipende dalla banda, ma soprattutto da tre cose:

- la distanza: anche alla velocità del segnale servono circa 33 ms solo per andare da Milano a New York (6.500 km in fibra), e oltre 240 ms per salire e scendere da un satellite geostazionario a 36.000 km di quota;

- i router attraversati: ognuno deve ricevere il pacchetto, leggerlo e decidere dove mandarlo, e questo richiede tempo;

- le code: se un router è congestionato, il pacchetto aspetta il suo turno.

Riprendendo l’analogia del tubo: la banda è quanto il tubo è largo, la latenza è quanto è lungo. Un tubo larghissimo ma lunghissimo porta tanta acqua al secondo, ma la prima goccia arriva tardi.

ANIMAZIONE · F1.2.2 Fa capire: banda e latenza sono due grandezze diverse, e un collegamento può essere ottimo per una e scarso per l’altra. Scena iniziale: due tubi tra un rubinetto e un bicchiere; il tubo A è largo ma lunghissimo (fa un giro enorme), il tubo B è stretto ma cortissimo; sotto ciascuno un cronometro. Clic 1 Si apre il rubinetto: nel tubo B la prima goccia arriva quasi subito; nel tubo A l’acqua sta ancora percorrendo il giro. Clic 2 La prima goccia arriva anche nel tubo A: il cronometro segna molto più tempo (latenza alta). Clic 3 Ora l’acqua scorre in entrambi: il bicchiere del tubo A si riempie molto più in fretta (banda alta), quello del tubo B goccia dopo goccia. Clic 4 Etichette finali: tubo A = satellite geostazionario (tanta banda, latenza alta); tubo B = una connessione lenta ma vicina.

La latenza conta soprattutto nelle attività interattive: videogiochi online, videochiamate, controllo a distanza. Per guardare un film in streaming conta di più la banda; per giocare online conta di più la latenza.

Un terzo parametro è il jitter: quanto la latenza varia da un pacchetto all’altro. Succede perché i pacchetti non fanno tutti lo stesso viaggio: alcuni trovano i router liberi, altri restano in coda, altri ancora prendono strade diverse. Così arrivano a intervalli irregolari, e in una videochiamata l’immagine si blocca e riparte “a scatti”, anche con banda e latenza media buone.

ANIMAZIONE · F1.2.3 Fa capire: il jitter non è la latenza alta, ma la latenza irregolare. Scena iniziale: a sinistra una persona in videochiamata che invia pacchetti-fotogramma numerati 1–8; a destra lo schermo di chi riceve; in basso una linea del tempo. Clic 1 Rete stabile: i pacchetti partono e arrivano tutti a distanza regolare; il video scorre fluido. Clic 2 Rete con jitter: i pacchetti partono regolari ma arrivano ammucchiati e con buchi (3 e 4 insieme, poi un vuoto, poi 5); l’immagine si blocca e poi salta avanti. Clic 3 Il ricevitore usa un piccolo “buffer” di attesa: rimette i pacchetti in fila regolare, al prezzo di un leggero ritardo.

LABORATORIO Fare uno speed test dal browser con un sito come speedtest.net o fast.com, collegati prima al Wi-Fi della scuola e poi (a casa) alla propria rete e alla rete del telefono. Annotare download, upload e ping in un Foglio Google condiviso dalla classe, con luogo, ora e tipo di collegamento (cavo, Wi-Fi vicino, Wi-Fi lontano, 4G/5G). Infine costruire con il Foglio un grafico a barre e discutere: quale collegamento ha più banda? Quale meno latenza? Coincidono?

FOTO · F1.2.4 Uno speed test sul telefono: download, upload e ping, i tre valori da annotare in laboratorio. Pexels 14690386 link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

ERRORE TIPICO ✗ «Il gioco online va a scatti: mi serve una connessione con più Mega.» ✓ Spesso il problema è la latenza o il jitter, non la banda: più Mega non lo risolvono.

## 1.3 I mezzi trasmissivi

Il mezzo trasmissivo è il supporto fisico su cui viaggia il segnale che trasporta i bit. I mezzi si dividono in due grandi famiglie:

- mezzi guidati (cablati): il segnale viaggia dentro un cavo, che lo guida da un capo all’altro; sono il rame (doppino e coassiale) e la fibra ottica;

- mezzi non guidati (wireless, “senza fili”): il segnale viaggia nell’aria o nello spazio come onda elettromagnetica; sono il Wi-Fi, il Bluetooth, la rete cellulare e i satelliti.

I mezzi guidati sono più veloci, stabili e sicuri: il cavo protegge il segnale dai disturbi e, per intercettare i dati, bisogna arrivare fisicamente al cavo. I mezzi non guidati sono più comodi e permettono di muoversi, ma il segnale si indebolisce con la distanza e con gli ostacoli e subisce le interferenze degli altri apparecchi, perché l’aria è condivisa da tutti.

FIGURA · F1.3.1 · SCHEMA Mappa a due rami: “guidati” (rame: doppino, coassiale; fibra ottica) e “non guidati” (Wi-Fi, Bluetooth, rete cellulare, satellite), con una piccola icona e l’uso tipico per ciascuno.

DOMANDA ALLA CLASSE · riattivare le preconoscenze In questo momento, nella nostra aula, quali mezzi trasmissivi stanno trasportando dati? Risposta breve: Il Wi-Fi della scuola, la rete cellulare dei telefoni, il Bluetooth di eventuali cuffie o smartwatch e i cavi Ethernet di computer e access point.

### Il doppino

Il doppino (twisted pair) è formato da coppie di fili di rame intrecciati. Il cavo di rete Ethernet ne contiene quattro coppie e si collega al computer con il connettore RJ45; la vecchia linea telefonica usa lo stesso principio.

FOTO · F1.3.2 Un cavo di rete sguainato: le quattro coppie di fili colorati intrecciati. stl.tech link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

L’intreccio serve a cancellare i disturbi. I due fili di una coppia portano lo stesso segnale con versi opposti, e chi riceve misura la differenza tra i due fili. Un disturbo esterno (un motore, un altro cavo) colpisce allo stesso modo entrambi i fili, perché grazie all’intreccio si alternano continuamente nella stessa posizione: nella differenza il disturbo si annulla, mentre il segnale resta. Se i fili fossero paralleli, uno sarebbe sempre più vicino alla fonte del disturbo dell’altro e il disturbo non si cancellerebbe.

ANIMAZIONE · F1.3.3 Fa capire: perché i fili del doppino sono intrecciati: un disturbo che colpisce entrambi i fili allo stesso modo sparisce quando il ricevitore fa la differenza. Scena iniziale: due fili di una coppia, uno rosso e uno blu, che portano lo stesso segnale con versi opposti; a destra il ricevitore con scritto “differenza”; in alto un fulmine-icona “disturbo”. Clic 1 Sui due fili viaggia il segnale: sul rosso un’onda, sul blu la stessa onda capovolta. Clic 2 Arriva il disturbo: su entrambi i fili compare lo stesso “gradino” in più. Clic 3 Il ricevitore fa la differenza tra i due fili: i due gradini uguali si annullano e resta il segnale pulito. Clic 4 Confronto: con due fili paralleli il disturbo colpisce soprattutto il filo più vicino; i gradini sono diversi e nella differenza ne resta un pezzo.

I cavi Ethernet sono divisi in categorie (Cat 5e, Cat 6, Cat 6a…): le categorie più alte hanno un intreccio più curato e una migliore schermatura, e quindi reggono velocità maggiori, da 1 a 10 Gbps.

Negli anni Novanta ci si collegava con un modem sulla linea telefonica: il computer “telefonava” al fornitore e i bit viaggiavano come suoni (paragrafo 2.5). Il massimo era 56 kbps e, mentre si navigava, il telefono di casa era occupato.

Successivamente nacque L’ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line): essa usa lo stesso doppino telefonico, ma con frequenze molto più alte di quelle della voce: così si possono telefonare e navigare insieme, e molto più velocemente, fino a circa 20 Mbps. La “A” sta per asimmetrica: il download è molto più veloce dell’upload, per il motivo visto nel paragrafo 1.2.

FOTO · F1.3.4 Presa per telefono e connessione a Internet. https://bilder.obi-italia.it/c8f6b437-cdb1-48ee-ba31-863625aae3eb/prZZK/image.jpeg

### Il cavo coassiale

Il cavo coassiale ha un filo centrale di rame circondato da un isolante, da una calza metallica e da una guaina. La calza fa da scudo: i disturbi esterni si fermano su di lei e non raggiungono il filo centrale. Si usa per l’antenna della TV e, in alcuni paesi, per Internet via cavo.

FOTO · F1.3.5 Un cavo coassiale spellato a gradini, con gli strati etichettati in inglese. Osservare dall’interno all’esterno: conduttore centrale (center conductor), isolante (dielectric), schermo (foil e braided shield, la calza), guaina (jacket). amphenolrf.com link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

### La fibra ottica

La fibra ottica è un filo di vetro sottile come un capello in cui i dati viaggiano come impulsi di luce: luce accesa = 1, luce spenta = 0. Il vetro centrale (il nucleo) è avvolto da un altro strato di vetro (il mantello) che ha caratteristiche ottiche diverse.

FOTO · F1.3.6 Fibre ottiche illuminate: la luce esce solo dalle punte, perché lungo il filo resta intrappolata dentro. rochester.edu link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

La luce resta dentro la fibra grazie alla riflessione totale: quando la luce passa dal nucleo al mantello con un angolo abbastanza radente, non esce ma viene riflessa del tutto all’interno, come su uno specchio perfetto. Rimbalzando così, percorre decine di chilometri anche se la fibra è curva. Se però la fibra si piega troppo, l’angolo diventa troppo ripido, la luce esce e il segnale si perde: per questo la fibra non si può piegare a gomito.

ANIMAZIONE · F1.3.7 Fa capire: la luce non esce dalla fibra perché rimbalza sulle pareti (riflessione totale), ma se la fibra è piegata troppo esce e il segnale si perde. Scena iniziale: una fibra in sezione longitudinale, con il nucleo chiaro e il mantello più scuro, leggermente curva; a sinistra un laser. Clic 1 Il laser emette un impulso di luce che entra nel nucleo. Clic 2 L’impulso colpisce la parete con un angolo radente e rimbalza: compare la scritta “riflessione totale”. Clic 3 Rimbalzo dopo rimbalzo, l’impulso segue la curva e arriva in fondo alla fibra. Clic 4 La fibra viene piegata a gomito: l’impulso colpisce la parete troppo di fronte, esce dal nucleo e si disperde; all’uscita non arriva niente.

Vantaggi della fibra, ciascuno con il suo perché:

- banda enorme: la luce può essere accesa e spenta miliardi di volte al secondo e nella stessa fibra possono viaggiare più colori di luce insieme, ognuno con i suoi dati; una fibra porta decine di terabit al secondo;

- distanze lunghe: il vetro purissimo assorbe pochissima luce, quindi il segnale arriva lontano senza essere amplificato;

- nessun disturbo elettromagnetico: nella fibra viaggia luce, non corrente elettrica, quindi motori, fulmini e altri cavi non la disturbano;

- sicurezza: la luce non “trapela” all’esterno, e per intercettarla bisogna intervenire sulla fibra, cosa che si nota.

Svantaggi: è più delicata (non si piega troppo) ed è più complessa da giuntare. Il costo principale però non è la fibra, ma lo scavo per portarla fino alle case.

Nelle offerte per la casa, “fibra” può voler dire due cose molto diverse:

- FTTC (Fiber To The Cabinet): la fibra arriva fino all’armadio grigio in strada; l’ultimo tratto fino a casa è ancora in rame;

- FTTH (Fiber To The Home): la fibra arriva fino all’appartamento.

FOTO · F4.3.2 Armadi di strada: in FTTC nell’armadio dell’operatore arriva la fibra e da lì parte il rame verso le case. tariffando.it link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

La differenza la fa l’ultimo tratto in rame: per andare veloce il segnale sul doppino usa frequenze alte, che si attenuano rapidamente con la lunghezza del filo. Per questo in FTTC la velocità arriva al massimo a circa 200 Mbps e cala quanto più la casa è lontana dall’armadio; in FTTH non c’è rame e si arriva a 1–10 Gbps, indipendentemente dalla distanza.

ANIMAZIONE · F4.3.3 Fa capire: in FTTC la velocità è limitata dal tratto di rame tra armadio e casa, e cala con la distanza; in FTTH no. Scena iniziale: a sinistra la centrale, al centro l’armadio in strada, a destra due case (una vicina e una lontana all’armadio); tra centrale e armadio una linea arancione “fibra”. Clic 1 FTTC: dall’armadio alle case la linea diventa marrone, “rame”; i pacchetti viaggiano veloci in fibra e rallentano nel rame. Clic 2 Sulle case compaiono le velocità: casa vicina circa 200 Mbps, casa lontana circa 50 Mbps. Clic 3 FTTH: la linea arancione prosegue fino dentro le case, il rame sparisce. Clic 4 Su entrambe le case compare la stessa velocità: fino a 2,5 Gbps, qualunque sia la distanza.

DOMANDA ALLA CLASSE · verificare la comprensione Un’offerta pubblicizza “fibra fino a 200 Mega”, un’altra “fibra fino a 2,5 Giga”. Che cosa sospettate sulla prima? Risposta breve: Che sia FTTC: fibra solo fino all’armadio e poi rame, con la velocità che cala con la distanza. La seconda è FTTH.

### Onde radio, microonde e infrarossi

I mezzi non guidati usano tutti onde elettromagnetiche, cioè la stessa “famiglia” della luce, ma a frequenze diverse. La frequenza conta perché decide il comportamento dell’onda: più la frequenza è bassa, più l’onda arriva lontano e aggira gli ostacoli; più è alta, più dati può trasportare ma più facilmente viene fermata da muri, pioggia e persino foglie.

- onde radio (da pochi kHz a qualche GHz): radio FM, televisione digitale, rete cellulare, Wi-Fi, Bluetooth. Attraversano in parte i muri e coprono grandi distanze;

- microonde (da qualche GHz a decine di GHz): i ponti radio tra due antenne a vista sulle colline o sui tralicci, i collegamenti con i satelliti, le bande più alte del 5G. Hanno bisogno che tra le due antenne non ci sia niente in mezzo;

- infrarossi: il telecomando della TV, alcuni sensori di presenza. Non attraversano i muri e richiedono che trasmettitore e ricevitore “si vedano”, quindi funzionano solo nella stessa stanza.

L’aria è un mezzo condiviso da tutti: se due apparecchi trasmettono sulla stessa frequenza nello stesso posto si disturbano. Per questo le frequenze sono una risorsa pubblica, divisa per legge: lo Stato assegna alcune bande in esclusiva (ad esempio con le aste delle frequenze per il 5G, pagate miliardi dagli operatori) e ne lascia altre libere, a patto di trasmettere con poca potenza: è il caso dei 2,4 e 5 GHz usati da Wi-Fi e Bluetooth.

FIGURA · F1.3.11 · SCHEMA Lo spettro elettromagnetico come una lunga striscia orizzontale, dalle frequenze basse a sinistra alle alte a destra: radio FM, TV, cellulare, Wi-Fi 2,4 e 5 GHz, microonde dei ponti radio e dei satelliti, infrarossi del telecomando, luce visibile (dove si colloca anche la fibra, nel vicino infrarosso). Sopra la striscia due frecce opposte: “arriva più lontano, attraversa meglio gli ostacoli” verso sinistra e “trasporta più dati” verso destra.

ESEMPIO Il telecomando della TV non funziona se qualcuno si mette davanti al televisore: gli infrarossi non attraversano il corpo umano. Il telefono, invece, riceve la chiamata anche in tasca: le onde radio del cellulare attraversano i vestiti e, in parte, i muri.

### Il Wi-Fi

Il Wi-Fi collega computer, telefoni e altri dispositivi a una rete locale senza cavi, tramite un access point (paragrafo 2.5). La portata va da qualche decina di metri in casa a un centinaio all’aperto.

Il Wi-Fi usa soprattutto due bande di frequenza, e la scelta è un compromesso:

- 2,4 GHz: arriva più lontano e attraversa meglio i muri, perché le onde a frequenza più bassa vengono assorbite meno dai materiali; però è più lenta e affollata (pochi canali, usati anche da vicini, Bluetooth e microonde);

- 5 GHz (e 6 GHz nelle versioni recenti): più veloce, perché ha più spazio e canali più larghi in cui trasmettere dati, ma la portata è minore e i muri la fermano di più.

FIGURA · F2.8.1 · SCHEMA Pianta di un appartamento con il router in un angolo e, affiancate, due versioni della copertura: a 2,4 GHz cerchi grandi che attraversano più muri (etichetta “più lontano, più lento”), a 5 GHz cerchi più piccoli che si fermano ai muri (etichetta “più veloce, più vicino”).

ESEMPIO Se in camera il Wi-Fi a 5 GHz “prende male” ma quello a 2,4 GHz sì, non è un guasto: la camera è troppo lontana o dietro troppi muri per i 5 GHz. Molti router uniscono le due bande e fanno scegliere al telefono.

Dal 2018 le versioni del Wi-Fi hanno un numero facile da ricordare (Wi-Fi 4 fino all’attuale Wi-Fi 7) al posto della sigla tecnica. Ogni versione aumenta la velocità, ma soprattutto la capacità di servire molti dispositivi insieme, perché le case e le scuole sono sempre più affollate.

### Il Bluetooth

Il Bluetooth collega dispositivi vicinissimi (pochi metri): cuffie, auricolari, smartwatch, tastiere, casse. Trasmette con pochissima potenza: per questo consuma poca batteria, ma arriva vicino e trasporta pochi dati.

FOTO · F2.8.3 Auricolari Bluetooth e telefono: una rete di pochi centimetri. Pexels 10104833 link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

NELLA STORIA Il Bluetooth prende il nome da Harald “Dente Blu” Gormsson, re vichingo del X secolo che unificò le tribù di Danimarca e Norvegia: come lui, la tecnologia doveva “unire” dispositivi diversi. Il logo unisce le due rune delle sue iniziali, H e B. Foto da inserire: https://www.eurocomunicazione.com/wp-content/uploads/2022/01/Bluetooth-1.jpg

DOMANDA ALLA CLASSE · verificare la comprensione Il telefono segna Wi-Fi al massimo, ma le pagine non si caricano. Come è possibile? Risposta breve: Il collegamento radio con il router funziona, ma il router non è collegato a Internet: linea guasta, problema dell’operatore o contratto scaduto.

### NFC e RFID

L’RFID (Radio Frequency IDentification) identifica un oggetto a distanza con un’etichetta radio. L’etichetta, il tag, contiene un microchip e un’antenna, spesso stampata su un adesivo sottile; non ha batteria: quando passa vicino a un lettore, l’onda del lettore le fornisce l’energia per rispondere con il suo codice. Si usa negli antitaccheggio dei negozi, nei badge, nei biglietti dei mezzi pubblici, nei passaporti, nel Telepass.

FOTO · F2.8.4 Un tag RFID: al centro il minuscolo chip, intorno l’antenna stampata a spirale che raccoglie l’energia dal lettore. rfidcard.com link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

L’NFC (Near Field Communication) è una tecnologia derivata dall’RFID che funziona solo a pochi centimetri e permette anche a due dispositivi di scambiarsi dati. La distanza così ridotta è voluta, ed è una protezione: per pagare bisogna avvicinare volontariamente il telefono al POS, ed è difficile intercettare la comunicazione da lontano. Si usa per i pagamenti contactless con carta o telefono, per abbinare velocemente le cuffie, per leggere il chip della carta d’identità elettronica.

FOTO · F2.8.5 Pagamento contactless con lo smartphone avvicinato al POS: telefono e terminale parlano in NFC a pochi centimetri. roxpay.eu link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

ERRORE TIPICO ✗ «Con l’NFC qualcuno può prelevare soldi dalla mia carta passandomi vicino in metro.» ✓ Il lettore deve stare a pochi centimetri, i pagamenti senza PIN hanno un importo massimo e ogni transazione usa un codice valido una sola volta. Il rischio non è zero, ma è molto più basso di quanto si racconti.

### Il satellite

Caso particolare sono i satelliti per telecomunicazioni: essi ricevono il segnale da Terra e lo ritrasmettono verso un altro punto, superando montagne e oceani. Sono indispensabili dove i cavi non arrivano: navi, aerei, montagne, zone rurali, zone colpite da disastri.

- satelliti geostazionari: a circa 36.000 km di altezza, girano alla stessa velocità della Terra e quindi sembrano fermi nel cielo: l’antenna di casa può restare puntata sempre nello stesso punto e ne bastano pochi per coprire il pianeta. Ma il segnale deve percorrere andata e ritorno quattro volte quella distanza (casa → satellite → stazione a terra, e la risposta all’indietro), cioè circa 144.000 km: anche alla velocità della luce servono oltre mezzo secondo di latenza;

- satelliti in orbita bassa (LEO, Low Earth Orbit): a circa 550 km, quindi la latenza è bassa (qualche decina di millisecondi). Però si muovono velocemente e ognuno resta visibile pochi minuti: ne servono migliaia che si passano il collegamento. È il caso delle costellazioni come Starlink.

ANIMAZIONE · F4.3.5 Fa capire: il ritardo dipende dalla distanza che il segnale deve percorrere; i geostazionari sono lontanissimi, quelli in orbita bassa vicini ma devono essere tantissimi. Scena iniziale: la Terra a sinistra con una casa; in alto lontano un satellite geostazionario (36.000 km), vicino alla Terra una fila di piccoli satelliti in orbita bassa (550 km); un orologio a lato segna 0 ms. Clic 1 Una richiesta parte dalla casa verso il geostazionario e torna giù alla stazione a terra; poi la risposta rifà il viaggio al contrario. L’orologio segna circa 600 ms. Clic 2 La stessa richiesta via orbita bassa: il percorso è brevissimo, l’orologio segna circa 30 ms. Clic 3 I satelliti in orbita bassa scorrono: quello sopra la casa se ne va e il collegamento passa al successivo. Clic 4 Si vede tutta la costellazione: migliaia di satelliti per coprire la Terra.

FOTO · F4.3.6 Un’antenna Starlink su un tetto: punta il cielo e segue i satelliti che passano. dishytech.com link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

DOMANDA ALLA CLASSE · far anticipare il ragionamento Perché non usiamo solo i satelliti al posto dei cavi, visto che non serve scavare? Risposta breve: Perché la loro capacità totale è molto più bassa di quella dei cavi in fibra, i geostazionari hanno latenza alta e i satelliti costano, durano pochi anni e vanno sostituiti.

### Il confronto

| Tecnologia | Su che cosa viaggia l’ultimo tratto | Download indicativo | Latenza indicativa |
| --- | --- | --- | --- |
| Linea commutata (anni ’90) | doppino telefonico, come voce | 56 kbps | alta |
| ADSL | doppino telefonico, frequenze alte | fino a 20 Mbps | 20–40 ms |
| FTTC (VDSL) | fibra fino all’armadio, poi doppino | 30–200 Mbps | 10–20 ms |
| FTTH | fibra fino in casa | 1–10 Gbps | 5–10 ms |
| Satellite in orbita bassa | onde radio da e verso i satelliti | 100–250 Mbps | 25–60 ms |
| Satellite geostazionario | onde radio, 36.000 km | decine di Mbps | 600 ms e oltre |
| Rete mobile 4G / 5G | onde radio dalla cella | decine–centinaia di Mbps / oltre 1 Gbps | 30–50 ms / 10–20 ms |

I valori della tabella sono indicativi: dipendono dalla tecnologia usata alle due estremità e cambiano con gli anni. Il confronto, però, mostra la regola generale: il cavo vince per velocità, stabilità e sicurezza, l’onda radio per comodità e mobilità. Per questo nelle reti reali i due mondi convivono: la fibra porta i dati fino all’edificio, il Wi-Fi li distribuisce nelle stanze.

ANIMAZIONE  ·  F1.2.1

Fa capire: quanto conta davvero la banda, rendendo visibili le differenze enormi tra le tecnologie della tabella. Scena iniziale: cinque corsie orizzontali etichettate “modem 56k”, “ADSL 20 Mbps”, “4G 50 Mbps”, “FTTH 1 Gbps”, ciascuna con una barra di download vuota e un cronometro a zero; in alto “film da 4 GB”.

Clic 1  Parte il download su tutte le corsie insieme: la FTTH si riempie in circa 32 secondi e il suo cronometro si ferma.

Clic 2  Il cronometro accelera: il 4G finisce in circa 11 minuti, l’ADSL in circa 27 minuti.

Clic 3  Il modem 56k ha riempito solo una sottilissima striscia: un cartello indica che gli servirebbero quasi 7 giorni.

ERRORE TIPICO ✗ «Il wireless è il mezzo del futuro: prima o poi i cavi spariranno.» ✓ Anche quando il telefono è “senza fili”, dopo l’antenna i dati viaggiano quasi sempre in fibra. Le onde radio condividono un’aria affollata e si fermano contro gli ostacoli: i cavi restano la spina dorsale della rete.

## 1.4 I modi di trasmissione

Un canale di comunicazione può essere usato in tre modi diversi, a seconda di in quale direzione viaggiano i dati e se possono farlo contemporaneamente:

| Modalità | Come funziona | Esempi |
| --- | --- | --- |
| Simplex | i dati viaggiano in una sola direzione, sempre la stessa | radio FM, televisione, un sensore che invia la temperatura |
| Half-duplex | i dati viaggiano in entrambe le direzioni, ma a turno | walkie-talkie (“passo”), vecchie reti con hub |
| Full-duplex | i dati viaggiano in entrambe le direzioni contemporaneamente | telefonata, videochiamata, reti moderne con switch |

ANIMAZIONE · F1.4.1 Fa capire: la differenza tra le tre modalità è un comportamento nel tempo (chi può trasmettere e quando), non una proprietà del cavo. Scena iniziale: tre strade una sopra l’altra tra due città A e B: senso unico, strada stretta con semaforo, strada a doppia corsia. Clic 1 Simplex: le auto-pacchetto partono solo da A verso B; nessuna può tornare. Clic 2 Half-duplex: passano le auto da A a B, poi il semaforo cambia e passano quelle da B ad A; mai insieme. Clic 3 Half-duplex: due auto partono insieme dai due lati e si scontrano al centro (collisione). Clic 4 Full-duplex: le auto viaggiano nei due sensi contemporaneamente, ognuna nella sua corsia.

DOMANDA ALLA CLASSE · verificare la comprensione Una lezione in cui solo il professore parla è simplex, half-duplex o full-duplex? E una discussione in classe con alzata di mano? Risposta breve: La lezione frontale è (quasi) simplex; la discussione con alzata di mano è half-duplex, perché si parla a turno.

### Comunicazione sincrona e asincrona

Dal punto di vista di chi usa i servizi, una comunicazione è sincrona quando mittente e destinatario devono essere presenti nello stesso momento, come in una telefonata; è asincrona quando il messaggio può essere letto più tardi, perché qualcuno lo conserva nel frattempo, come una mail.

| Servizio | Sincrona o asincrona? | Perché |
| --- | --- | --- |
| Telefonata, videochiamata | sincrona | si parla solo se l’altro risponde |
| Lezione in diretta su Meet | sincrona | serve essere collegati all’orario stabilito |
| Email, compito su Classroom | asincrona | il server conserva il messaggio fino alla lettura |
| Messaggio o vocale WhatsApp | asincrona (ma spesso usata in modo quasi sincrono) | il server lo consegna quando il telefono torna raggiungibile |
| Commento sotto un post | asincrona | resta pubblicato e si legge quando si vuole |

ERRORE TIPICO ✗ «Asincrono vuol dire lento.» ✓ Asincrono vuol dire senza bisogno di essere presenti insieme: un messaggio WhatsApp arriva in un secondo, ma resta asincrono perché si può leggere anche il giorno dopo.

DOMANDA ALLA CLASSE · verificare la comprensione Una lezione registrata e caricata su Classroom è sincrona o asincrona? E un compito in classe online con un orario fissato? Risposta breve: La lezione registrata è asincrona, si guarda quando si vuole; il compito online con orario fissato è sincrono, perché tutti devono essere collegati nello stesso intervallo.

## 1.5 Commutazione di circuito e di pacchetto

Quando in una rete ci sono tanti mittenti e tanti destinatari, bisogna decidere come far condividere a tutti gli stessi cavi. La storia delle telecomunicazioni ha dato due risposte opposte, e capire la differenza significa capire perché Internet è fatta come è fatta.

### La commutazione di circuito

Nella commutazione di circuito (circuit switching), prima di comunicare si costruisce un collegamento riservato tra i due interlocutori, che resta loro per tutta la durata della conversazione, anche nei momenti di silenzio. È il modo in cui funzionava la rete telefonica tradizionale: componendo il numero, le centrali collegavano un tratto dopo l’altro fino al telefono chiamato.

FOTO · F1.5.1 Centraliniste al lavoro: ogni spinotto inserito a mano collegava due linee e creava un circuito riservato a una telefonata. lambtonmuseums.ca link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

Il vantaggio è la qualità garantita: la linea è tutta tua, non ci sono ritardi né attese. Lo svantaggio è lo spreco: in una telefonata si parla a turno e ci sono pause, ma il circuito resta occupato e nessun altro può usarlo; se poi un tratto si guasta, la comunicazione cade.

### La commutazione di pacchetto

Nella commutazione di pacchetto (packet switching) i dati vengono divisi in tanti pezzetti, i pacchetti, ognuno con l’indirizzo del destinatario, e ognuno viaggia per conto suo attraverso la rete. Nessun collegamento è riservato: i cavi sono condivisi istante per istante da tutti i pacchetti di tutti gli utenti, che si mettono in coda nei nodi della rete e vengono inoltrati appena c’è posto. All’arrivo i pacchetti vengono rimessi in ordine e il messaggio ricomposto.

Il vantaggio è l’efficienza: nelle pause di una conversazione passano i pacchetti di altri, e nessun pezzo di cavo resta inutilizzato. Inoltre la rete è robusta: se un tratto si guasta, i pacchetti successivi prendono un’altra strada. Lo svantaggio è che nessuno garantisce i tempi: se c’è traffico i pacchetti aspettano in coda, e nascono la latenza variabile e il jitter visti nel paragrafo 1.2.

ANIMAZIONE · F1.5.2 Fa capire: perché la commutazione di pacchetto usa meglio i cavi e resiste ai guasti. Scena iniziale: una rete di cinque nodi tra due telefoni (Anna e Bruno) e, sotto, una seconda copia della stessa rete tra due computer (Carla e Dario). Clic 1 Circuito: tra Anna e Bruno si accende un percorso colorato attraverso tre nodi; compare il lucchetto “riservato”. Clic 2 Anna e Bruno restano in silenzio: il percorso resta acceso e vuoto; un altro utente prova a passare e trova la strada occupata. Clic 3 Pacchetti: il messaggio di Carla si divide in quattro pacchetti numerati, che partono e prendono strade diverse, mescolandosi con pacchetti di altri colori. Clic 4 Un collegamento si interrompe (X rossa): i pacchetti successivi lo aggirano. Clic 5 I pacchetti arrivano a Dario in disordine (2, 1, 4, 3) e vengono rimessi in fila: 1, 2, 3, 4.

ESEMPIO È come la differenza tra noleggiare un pullman per tutta la classe (circuito: posti riservati, anche se metà restano vuoti) e far viaggiare ognuno in autobus di linea (pacchetti: si condividono i mezzi con altri passeggeri, si arriva magari in momenti diversi, ma nessun posto resta inutilizzato). L’analogia ha un limite: i pacchetti, a differenza dei passeggeri, possono andare persi, e allora qualcuno deve accorgersene e chiederne una copia (paragrafo 3.7).

NELLA STORIA L’idea dei pacchetti nacque negli anni Sessanta, in due posti diversi e indipendentemente. Negli Stati Uniti Paul Baran studiava una rete di comunicazione capace di sopravvivere a un attacco nucleare: senza un centro e con i messaggi spezzettati, la distruzione di alcuni nodi non l’avrebbe fermata. In Inghilterra Donald Davies cercava invece un modo per far condividere in modo efficiente i costosissimi collegamenti tra computer, e diede ai pezzetti il nome di pacchetti (packets). Le loro idee confluirono in ARPANET, l’antenata di Internet (paragrafo 4.1).

Oggi anche la voce viaggia a pacchetti: le chiamate WhatsApp, le videochiamate e ormai anche le telefonate tradizionali (il VoLTE del 4G, la telefonia fissa VoIP) sono pacchetti di dati come tutti gli altri.

DOMANDA ALLA CLASSE · far anticipare il ragionamento Durante una videochiamata l’immagine a volte si blocca per un attimo, cosa che con il vecchio telefono di casa non succedeva. Perché? Risposta breve: Perché Internet usa la commutazione di pacchetto: nessuna linea è riservata, e se la rete è affollata i pacchetti aspettano in coda o si perdono. Il vecchio telefono aveva un circuito tutto per sé.

RICORDA - Ogni comunicazione ha mittente, destinatario, messaggio, codice, canale e rumore; mittente e destinatario devono usare lo stesso codice, che nelle reti si chiama protocollo. - La banda è la quantità massima di dati trasportabili in un secondo e si misura in bit al secondo; i file si misurano in byte: MB/s = Mbps ÷ 8. Il throughput è la velocità effettiva, quasi sempre più bassa della banda. - La latenza (ping) è il tempo che un dato impiega ad arrivare e dipende da distanza, router attraversati e code; il jitter è quanto la latenza varia. Per lo streaming conta la banda, per giochi e videochiamate la latenza. - I mezzi guidati (doppino, coassiale, fibra) portano il segnale in un cavo e sono veloci, stabili e sicuri; i non guidati (onde radio, microonde, infrarossi) sono comodi ma sensibili a distanza, ostacoli e interferenze. - Nel doppino l’intreccio fa annullare i disturbi; il coassiale si protegge con una calza metallica; la fibra porta impulsi di luce che restano dentro per riflessione totale, con banda enorme e senza disturbi elettromagnetici. - Più la frequenza di un’onda è bassa, più arriva lontano e attraversa gli ostacoli; più è alta, più dati trasporta. Le frequenze sono una risorsa pubblica divisa per legge. - Simplex: una direzione; half-duplex: due direzioni a turno; full-duplex: due direzioni insieme. - Una comunicazione è sincrona se mittente e destinatario devono essere presenti insieme (telefonata), asincrona se il messaggio viene conservato e letto più tardi (email). - Nella commutazione di circuito si riserva un collegamento per tutta la conversazione (qualità garantita, spreco); nella commutazione di pacchetto, quella di Internet, i dati sono divisi in pacchetti che condividono i cavi e possono cambiare strada (efficienza e robustezza, ma tempi non garantiti).

# 2. Le reti di computer

Che cos’è una rete, come si classifica per estensione, forma e organizzazione, quali apparati la compongono e come sono fatte le reti che usiamo ogni giorno: quella di casa, quella della scuola e quelle private delle aziende.

## 2.1 Che cos’è una rete

DOMANDA ALLA CLASSE · riattivare le preconoscenze Quanti e quali dispositivi sono collegati in questo momento alla rete di casa vostra? Risposta breve: Spesso più di dieci: telefoni, computer, smart TV, console, assistenti vocali, stampante, a volte caldaia, videocamere, lavatrice. Tutti fanno parte della stessa rete locale.

Una rete di computer è un insieme di dispositivi collegati tra loro in modo da potersi scambiare dati e condividere risorse. I dispositivi collegati si chiamano nodi (o host, quando sono computer, telefoni, stampanti) e sono uniti da collegamenti (link), cablati o senza fili.

Perché due dispositivi formino una rete non basta il cavo: servono regole comuni per parlarsi, i protocolli (capitolo 3). Un telefono e una stampante di marche diverse si capiscono perché seguono gli stessi standard.

### A che cosa serve

- condividere risorse: una sola stampante per tutta la classe, un solo collegamento a Internet per tutta la casa;

- condividere dati: un documento su Google Drive che tutta la classe può leggere e modificare;

- comunicare: messaggi, posta elettronica, videochiamate;

- accedere a servizi a distanza: il registro elettronico, la banca, lo streaming, i videogiochi online;

- lavorare insieme: più persone sullo stesso progetto, anche da città diverse.

Le reti hanno anche dei rischi, che sono il rovescio dei vantaggi: se tutto è collegato, un problema può propagarsi. Un virus può passare da un computer all’altro, un guasto al router lascia senza Internet tutta la casa, e dati condivisi male possono essere letti da chi non dovrebbe.

ESEMPIO L’aula di informatica: i computer degli studenti, quello del docente, la stampante e il proiettore sono collegati alla stessa rete. Il docente può mandare un file a tutti, tutti stampano sulla stessa stampante e tutti escono su Internet dallo stesso collegamento della scuola.

ERRORE TIPICO ✗ «Una rete si forma collegandosi a Internet.» ✓ Internet è una rete, anzi una rete di reti (capitolo 4). Anche due computer collegati con un cavo, senza alcun accesso a Internet, formano una rete.

## 2.2 La classificazione per estensione

Il modo più semplice di classificare le reti è guardare quanto spazio coprono. Dalla più piccola alla più grande:

| Sigla | Nome | Estensione indicativa | Esempi |
| --- | --- | --- | --- |
| BAN | Body Area Network, rete corporea | il corpo di una persona | smartwatch con sensore cardiaco, sensore di glicemia, pacemaker controllabile a distanza |
| PAN | Personal Area Network, rete personale | pochi metri intorno a una persona | telefono con auricolari, smartwatch, tastiera Bluetooth |
| LAN | Local Area Network, rete locale | una casa, una scuola, un ufficio, un edificio | la rete della scuola, il Wi-Fi di casa |
| MAN | Metropolitan Area Network, rete metropolitana | una città | la rete in fibra che collega gli uffici di un comune o i plessi di un’università |
| WAN | Wide Area Network, rete geografica | regioni, nazioni, continenti | la rete di una banca con filiali in tutta Italia, la rete di un operatore |

FIGURA · F2.2.1 · SCHEMA Cerchi concentrici con una persona al centro: il cerchio più piccolo aderente al corpo (BAN, smartwatch), poi PAN (telefono e auricolari), LAN (la casa), MAN (la città), WAN (l’Italia). Accanto a ogni cerchio la sigla e un’icona.

.

FOTO · F2.2.2 Uno smartwatch che misura il battito: il sensore sul polso fa parte di una BAN, il collegamento con il telefono di una PAN. thekeyholeheartclinic.com link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

ESEMPIO Chi ha il diabete può portare un sensore di glicemia sul braccio che manda i valori al telefono ogni pochi minuti; il telefono li inoltra al medico. In una sola persona ci sono una BAN (il sensore), una PAN (sensore–telefono) e l’accesso a una rete globale (telefono–ospedale).

I confini tra le categorie non sono fissati da numeri precisi: contano soprattutto chi possiede e gestisce la rete e che tecnologie usa. Una LAN appartiene a chi la usa (la famiglia, la scuola) e usa cavi Ethernet e Wi-Fi; una WAN attraversa territori pubblici e quindi usa le linee di un operatore di telecomunicazioni, pagate a canone.

ERRORE TIPICO ✗ «La rete della scuola è una WAN perché è grande: ci sono tanti computer.» ✓ La classificazione dipende dall’estensione geografica, non dal numero di dispositivi: una scuola con mille computer in un solo edificio è comunque una LAN.

DOMANDA ALLA CLASSE · verificare la comprensione Una scuola con due sedi in due quartieri della stessa città, collegate tra loro: che tipo di rete forma? Risposta breve: Ogni sede ha la sua LAN; il collegamento tra le due sedi nella stessa città forma una MAN, di solito usando le linee di un operatore.

## 2.3 Le topologie

La topologia è la forma della rete, cioè il modo in cui i nodi sono collegati tra loro. Si distingue la topologia fisica (come sono stesi davvero i cavi) da quella logica (come viaggiano i dati): a volte coincidono, a volte no. La scelta della topologia decide due cose molto concrete: quanto costa la rete e che cosa succede quando qualcosa si guasta.

| Topologia | Come è fatta | Vantaggi | Svantaggi |
| --- | --- | --- | --- |
| Bus | tutti i nodi collegati a un unico cavo condiviso | poco cavo, economica | se il cavo si rompe si ferma tutto; un solo nodo alla volta può trasmettere |
| Anello (ring) | ogni nodo collegato al precedente e al successivo, a formare un cerchio | nessuna collisione: si trasmette a turno | un nodo o un tratto guasto può interrompere l’anello |
| Stella (star) | ogni nodo collegato con il suo cavo a un apparato centrale (switch) | se un cavo si rompe si ferma solo quel nodo; facile aggiungere nodi | se si guasta il centro si ferma tutto; più cavo |
| Albero o stella estesa | più stelle collegate tra loro in modo gerarchico | adatta a edifici grandi, ordinata | un guasto in alto isola un intero ramo |
| Maglia (mesh) | nodi collegati con più percorsi; completa se ognuno è collegato a tutti, parziale se solo ad alcuni | robustissima: c’è sempre una strada alternativa | costosa e complessa |

FIGURA · F2.3.1 · SCHEMA Cinque piccoli disegni affiancati con gli stessi sei computer: bus (una linea con i computer appesi), anello (cerchio), stella (switch al centro), albero (uno switch principale con due switch di piano e i computer sotto), maglia parziale (collegamenti incrociati). Sotto ciascuno il nome.

ANIMAZIONE · F2.3.2 Fa capire: la topologia decide che cosa succede quando qualcosa si rompe. Scena iniziale: le cinque topologie dell’animazione precedente affiancate, tutti i computer accesi in verde. Clic 1 Bus: si spezza il cavo centrale; tutti i computer diventano grigi. Clic 2 Anello: si interrompe un tratto; i dati non riescono più a fare il giro e l’anello si ferma. Clic 3 Stella: si stacca il cavo di un computer; diventa grigio solo quello. Poi si guasta lo switch: tutti grigi. Clic 4 Albero: si guasta lo switch di un piano; diventa grigio tutto quel ramo, l’altro piano funziona. Clic 5 Maglia: si interrompono due collegamenti; i dati trovano altre strade e tutti restano verdi.

Oggi le reti locali sono quasi tutte a stella o ad albero: ogni computer ha il suo cavo verso uno switch, e gli switch dei piani sono collegati a uno switch centrale. Internet, invece, è una gigantesca maglia parziale: tra due punti esistono quasi sempre più percorsi, ed è questo che la rende così resistente ai guasti.

ESEMPIO La rete della scuola è un albero: dallo switch centrale, di solito in un armadio al piano terra, parte un cavo per ogni piano; su ogni piano uno switch collega le aule e gli access point. Se un giorno “non va Internet al secondo piano”, il guasto è probabilmente nello switch o nel cavo di quel piano.

ERRORE TIPICO ✗ «Con il Wi-Fi non c’è topologia, perché non ci sono cavi.» ✓ Anche una rete Wi-Fi ha una forma: i dispositivi parlano con l’access point al centro, quindi è una stella senza fili. I sistemi Wi-Fi mesh (paragrafo 2.5) formano invece una maglia tra le unità.

DOMANDA ALLA CLASSE · far anticipare il ragionamento Perché in una scuola non si collega ogni computer con un cavo a tutti gli altri, visto che la maglia completa è la topologia più robusta? Risposta breve: Perché i cavi crescerebbero enormemente: con 100 computer servirebbero 4950 collegamenti e ogni computer dovrebbe avere 99 prese. La stella con gli switch è molto più economica e gestibile.

## 2.4 Le architetture: client-server e peer-to-peer

Oltre alla forma della rete conta come si dividono i compiti i computer che la usano. Le due architetture fondamentali sono client-server e peer-to-peer.

### Client-server

Nell’architettura client-server un computer, il server, offre un servizio, e altri computer, i client, lo richiedono. Il client fa una richiesta («dammi la pagina della classe», «salva questo file»), il server la elabora e manda una risposta. È il modello di quasi tutti i servizi che usiamo: il web, la posta, Classroom, Netflix, i social.

Attenzione alle parole: client e server sono ruoli, non tipi di computer. Il “server” è il programma che risponde alle richieste e, per estensione, il computer su cui gira; il “client” è il programma che chiede, ad esempio il browser o l’app. Lo stesso computer può essere client per un servizio e server per un altro. Nei data center i server sono di solito computer senza schermo, molto potenti, montati a decine negli armadi.

FOTO · F2.4.1 Un data center: corridoi di armadi pieni di server. Osservare: niente schermi né tastiere, solo computer impilati, cavi e luci di stato. shieldenstrut.com link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

DOMANDA ALLA CLASSE  ·  far anticipare il ragionamento

Quando mandate un vocale su WhatsApp a un amico che ha il telefono spento, dove si trova il messaggio? Quando poi lo riaccende, cambia qualcosa?

Risposta breve: Su un server di WhatsApp: il servizio lo conserva e lo consegna appena il destinatario torna raggiungibile. Mittente e destinatario non devono essere collegati nello stesso momento.

### Peer-to-peer

Nell’architettura peer-to-peer (P2P, “da pari a pari”) tutti i computer hanno lo stesso ruolo: ognuno può chiedere e offrire risorse agli altri, senza un server centrale. Esempi: lo scambio di file con BitTorrent, in cui ogni utente scarica pezzi di un file da molti altri e intanto li offre a sua volta; la condivisione di file tra due telefoni vicini (AirDrop, Quick Share); alcuni videogiochi in cui la partita è ospitata dal computer di uno dei giocatori.

ANIMAZIONE · F2.4.2 Fa capire: nel client-server tutto passa dal centro, che può diventare un collo di bottiglia; nel peer-to-peer ognuno scarica da tanti e più utenti ci sono più fonti ci sono. Scena iniziale: a sinistra un server con sei client intorno; a destra sei computer uguali collegati tra loro; in entrambi i lati un file diviso in sei pezzi colorati. Clic 1 Client-server: tutti e sei i client chiedono il file; dal server partono sei copie intere e le frecce si accumulano al centro (etichetta “server sotto sforzo”). Clic 2 Il server si spegne: nessun client riceve più nulla. Clic 3 Peer-to-peer: ogni computer ha alcuni pezzi; i pezzi si scambiano in tutte le direzioni finché tutti hanno il file completo. Clic 4 Un computer si spegne: gli altri continuano a scambiarsi i pezzi.

|  | Client-server | Peer-to-peer |
| --- | --- | --- |
| Ruoli | diversi: chi offre (server) e chi chiede (client) | uguali: tutti offrono e chiedono |
| Controllo | centralizzato: chi gestisce il server decide tutto | distribuito: nessuno controlla l’insieme |
| Punto debole | se il server cade, il servizio si ferma | difficile garantire qualità e controllare i contenuti |
| Con tanti utenti | il server va potenziato | aumentano anche le fonti |
| Esempi | web, posta, Classroom, social, streaming | BitTorrent, AirDrop, alcuni videogiochi |

ERRORE TIPICO ✗ «Il server è un computer gigante e il client è un computer piccolo.» ✓ Sono ruoli: anche un normale portatile può fare da server (ad esempio per una partita in rete locale), e un server enorme può fare da client quando chiede dati a un altro server.

DOMANDA ALLA CLASSE · verificare la comprensione Quando guardate una storia su Instagram, chi è il client e chi è il server? E quando mandate una foto con AirDrop o Quick Share a un compagno? Risposta breve: Su Instagram il client è l’app sul telefono e il server sono i computer di Meta. Con AirDrop o Quick Share i due telefoni comunicano direttamente, da pari a pari.

## 2.5 I dispositivi di rete

Una rete non è fatta solo di computer: in mezzo ci sono apparati che collegano, ripetono, smistano, traducono e filtrano i dati. Da fuori molti si assomigliano, scatole con prese e luci; ma ognuno fa un lavoro preciso, e capirlo serve a capire come funziona la rete di casa e della scuola.

### La scheda di rete

La scheda di rete (NIC, Network Interface Card) è il componente che permette a un dispositivo di collegarsi a una rete. Può essere cablata, con la presa RJ45 per il cavo Ethernet, oppure wireless, per il Wi-Fi. Nei portatili e nei telefoni è integrata nella scheda madre; nei computer fissi può essere una scheda aggiuntiva o una chiavetta USB.

FOTO · F2.5.1 Una scheda di rete Ethernet da inserire in un computer fisso: si vedono la presa RJ45 e i chip. Ethernet_pci_card.jpg link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

FOTO · F2.5.2 Una chiavetta USB Wi-Fi: anche questa è una scheda di rete, ma senza fili. USB-wireless-adapter.jpg link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

Ogni scheda di rete ha un identificativo unico al mondo, assegnato dal produttore: l’indirizzo MAC (Media Access Control).

### Hub e switch

Hub e switch collegano tra loro più computer della stessa rete locale (LAN) con topologia a stella. Da fuori sembrano identici, una scatola con molte prese RJ45, ma il comportamento è molto diverso.

- L’hub è un dispositivo “stupido”: quando riceve dati da una porta li ripete su tutte le altre porte. Ogni computer riceve tutto e scarta ciò che non è per lui. Può trasmettere un solo computer alla volta (half-duplex), perché tutte le porte dell’hub condividono lo stesso “filo”: se due trasmettono insieme, i segnali si sovrappongono e diventano illeggibili. È una collisione, e i dati vanno ritrasmessi.

- Lo switch è “intelligente”: impara quale computer è collegato a quale porta e invia i dati solo alla porta del destinatario. Più coppie di computer possono comunicare contemporaneamente, in full-duplex.

FOTO · F2.5.3 Un vecchio hub Ethernet a 8 porte (anni ’90): da fuori è quasi identico a uno switch. HP_EtherTwist_Hub8.jpg link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

FOTO · F2.5.5 Switch in un armadio di rete, con decine di cavi: così sono fatte le reti di scuole e uffici. Pexels 13963756 link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

L’analogia: l’hub è un postino che legge ad alta voce ogni lettera nel cortile del condominio, e ognuno ascolta per capire se è per lui; lo switch è un postino che mette ogni lettera nella cassetta giusta.

ANIMAZIONE · F2.5.6 Fa capire: hub e switch sembrano uguali ma si comportano in modo opposto; con l’hub tutti ricevono tutto e due trasmissioni insieme si distruggono, con lo switch ogni pacchetto va solo al destinatario e più conversazioni avvengono insieme. Scena iniziale: quattro computer A, B, C, D collegati a una scatola centrale con scritto “hub”. Clic 1 A invia un pacchetto per C: il pacchetto arriva all’hub. Clic 2 L’hub lo copia su tutte le porte: C lo tiene, B e D lo ricevono e lo scartano (una X su ciascuno). Clic 3 A e B trasmettono nello stesso momento: i due pacchetti si scontrano nell’hub e vanno persi (collisione). Clic 4 La scatola diventa uno switch: A invia a C e il pacchetto va solo a C; B e D non ricevono niente. Clic 5 Contemporaneamente B invia a D: due conversazioni insieme, senza disturbarsi.

|  | Hub | Switch |
| --- | --- | --- |
| Come inoltra i dati | a tutte le porte | solo alla porta del destinatario |
| Collisioni | frequenti | praticamente assenti |
| Prestazioni | basse: la banda è condivisa tra tutti | alte: ogni porta ha la sua banda |
| Sicurezza | bassa: tutti “sentono” tutto | migliore |
| Oggi | praticamente scomparso | standard in ogni rete |

ERRORE TIPICO ✗ «Per collegare la rete di casa a Internet basta uno switch.» ✓ Lo switch collega dispositivi nella stessa rete locale; per collegare reti diverse servono altre componenti.

DOMANDA ALLA CLASSE · verificare la comprensione Perché secondo voi l’hub è scomparso dal mercato? Risposta breve: Lo switch fa lo stesso lavoro molto meglio (niente collisioni, più banda, più sicurezza) e oggi costa praticamente uguale.

### Il router

Il router (instradatore) collega reti diverse tra loro e decide quale strada devono seguire i dati per arrivare a destinazione. Mentre lo switch lavora con gli indirizzi MAC dentro una LAN, il router lavora con gli indirizzi IP e sceglie il percorso tra le reti.

In Internet ci sono milioni di router, collegati come gli incroci di una rete stradale. Ogni router guarda l’indirizzo IP di destinazione del pacchetto e lo inoltra al router successivo più adatto (capitolo 6). Un pacchetto che va dall’Italia agli Stati Uniti attraversa in genere dai 10 ai 20 router.

L’analogia è quella di un centro di smistamento postale: non consegna la lettera a casa, ma guarda la città di destinazione e la manda al centro successivo nella direzione giusta.

ANIMAZIONE · F2.5.8 Fa capire: nessun router conosce tutto il percorso; ognuno decide solo il passo successivo, e se una strada è interrotta il pacchetto ne prende un’altra. Scena iniziale: tre reti locali (casa, scuola, ufficio) collegate da quattro router R1–R4 disposti a rombo; un pacchetto con l’etichetta “→ scuola” esce dalla rete di casa. Clic 1 Il pacchetto arriva a R1; accanto compare la tabella di R1 con la riga «scuola → via R3». Clic 2 R1 lo inoltra a R3; R3 consulta la sua tabella e lo passa a R4. Clic 3 R4 lo consegna alla rete della scuola, che si illumina. Clic 4 Il collegamento R1–R3 si interrompe (una X rossa): la tabella di R1 si aggiorna in «scuola → via R2» e il pacchetto successivo arriva lo stesso passando da R2.

FOTO · F2.5.9 Un router professionale Cisco, come quelli usati dagli operatori e nelle aziende. Cisco_2800_series_router_(1).jpg link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

FOTO · F2.5.10 Il router Cisco AGS del 1986, oggi conservato al Computer History Museum. Cisco_Advanced_Gateway_Server_(AGS)_router_(1986)_-_Computer_History_Museum.jpg link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

### Il modem

Il modem (da modulatore-demodulatore) trasforma i dati digitali del computer in un segnale adatto alla linea dell’operatore, cioè il rame telefonico, il cavo, la fibra o la rete cellulare, e viceversa:

- modulazione: da bit a segnale adatto al canale, in trasmissione;

- demodulazione: da segnale a bit, in ricezione.

ANIMAZIONE · F2.5.11 Fa capire: che cosa vuol dire “modulare”: i bit non possono viaggiare così come sono su una linea pensata per altro, quindi diventano variazioni di un’onda e poi tornano bit. Scena iniziale: due computer lontani, ciascuno collegato al suo modem; tra i due modem una lunga linea etichettata “linea dell’operatore” su cui scorre un’onda regolare (la portante) che non trasporta ancora nulla. Clic 1 Dal computer di sinistra escono i bit 1 0 1 1 0. Clic 2 Il modem modula l’onda: dove c’è un 1 l’onda diventa alta, dove c’è uno 0 diventa bassa (modulazione di ampiezza, semplificata). Clic 3 L’onda modulata viaggia lungo la linea fino al modem di destra. Clic 4 Il modem di destra misura l’altezza dell’onda e ricostruisce 1 0 1 1 0: è la demodulazione.

FOTO · F2.5.12 Un modem esterno Hayes del 1982, uno dei più diffusi dei primi anni: si collegava al computer da una parte e alla presa del telefono dall’altra. Hayes_Smartmodem_1982_(2).jpg link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

FOTO · F2.5.13 Il retro di un modem esterno per linea telefonica: la presa per il telefono e la porta seriale verso il computer. External_dialup_modem_back_panel.jpg link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

NELLA STORIA I primi modem, dagli anni ’60 agli anni ’90, trasformavano i bit in suoni udibili sulla linea telefonica: chi usava Internet negli anni ’90 ricorda il “canto” di fischi e gracchi durante la connessione. Mentre si navigava il telefono di casa era occupato, e si pagava a tempo, come una telefonata. Il massimo raggiunto da quei modem fu 56 kbps. Video da integrare: https://www.youtube.com/watch?v=0D2cqPk2c7o

### L’access point, i ripetitori Wi-Fi e le reti mesh

L’access point (punto di accesso) crea una rete Wi-Fi e collega i dispositivi senza fili alla rete cablata. In casa è quasi sempre integrato nel router; nelle scuole, negli uffici e negli hotel ci sono molti access point distribuiti negli ambienti, spesso sul soffitto, collegati via cavo a uno switch.

FOTO · F2.5.15 Access point sul soffitto: il dispositivo che crea il Wi-Fi in scuole e uffici. Unsplash photo-1785682117495-d87ff069cdb5 link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

Un singolo access point copre una zona limitata: muri, pavimenti e distanza indeboliscono il segnale. Per coprire spazi più grandi si usano:

- i ripetitori (o estensori) Wi-Fi, che ricevono il segnale e lo ritrasmettono verso le zone lontane; sono economici, ma spesso dimezzano la banda, perché usano lo stesso canale radio sia per ricevere dal router sia per ritrasmettere ai dispositivi, e quindi devono alternarsi;

- i sistemi mesh, formati da più unità che collaborano per creare un’unica rete Wi-Fi in tutta la casa; il telefono passa da un’unità all’altra senza accorgersene e senza dover ripetere alcun segnale.

FOTO · F2.5.16 Un’unità di un sistema mesh: più unità come questa, sparse per la casa, creano un’unica rete Wi-Fi. Pexels 1024697 link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

FIGURA · F2.5.17 · SCHEMA Pianta di una casa di sei stanze in tre versioni affiancate: solo router con access point (metà casa colorata, metà no); router più ripetitore (copertura estesa, con l’indicazione “banda ridotta”); sistema mesh con tre unità (tutta la casa colorata, un’unica rete).

DOMANDA ALLA CLASSE · riattivare le preconoscenze Guardate il soffitto dei corridoi o delle aule: riuscite a trovare gli access point della scuola? Quanti ce ne sono sul nostro piano? Risposta breve: Sono dischi o scatolette bianche con una luce; in una scuola ce n’è uno ogni poche aule, per coprire tutto il piano.

## 2.6 Differenze da non confondere

Hub, switch, router e modem vengono spesso confusi, anche perché in casa stanno tutti nella stessa scatola. La tabella riassume le tre differenze che contano di più.

| Coppia | Differenza in una frase | Il perché |
| --- | --- | --- |
| Hub e switch | l’hub ripete a tutti, lo switch consegna solo al destinatario | lo switch impara la tabella MAC–porta; l’hub non legge gli indirizzi |
| Switch e router | lo switch collega dispositivi della stessa rete, il router collega reti diverse | lo switch usa gli indirizzi MAC (validi solo nella rete locale), il router gli indirizzi IP (validi in tutta Internet) |
| Modem e router | il modem traduce il segnale per la linea dell’operatore, il router decide dove mandare i pacchetti | il modem lavora sui segnali fisici, il router sugli indirizzi |
| Access point e router | l’access point crea il Wi-Fi, il router collega la casa a Internet | un access point da solo non dà Internet: lo prende dal router via cavo |
| Ripetitore e access point | il ripetitore prende il Wi-Fi dall’aria e lo rilancia, l’access point lo crea da un cavo | il ripetitore usa la radio sia per ricevere sia per ritrasmettere e dimezza la banda; l’access point cablato no |

ANIMAZIONE · F2.6.1 Fa capire: dove finisce il lavoro dello switch e dove comincia quello del router. Scena iniziale: due case vicine, ciascuna con il suo switch e tre dispositivi; le due case sono collegate da un router in mezzo; un pacchetto pronto sul telefono della casa A. Clic 1 Il telefono manda un pacchetto alla stampante della stessa casa: lo switch della casa A lo consegna direttamente, senza coinvolgere il router. Clic 2 Il telefono manda un pacchetto al computer della casa B: lo switch non conosce il destinatario nella sua rete e lo passa al router. Clic 3 Il router guarda l’indirizzo IP, riconosce la rete B e inoltra il pacchetto allo switch della casa B. Clic 4 Lo switch della casa B consegna il pacchetto al computer giusto.

### Il “router” di casa

Il “router” che l’operatore installa in casa è in realtà un dispositivo tutto-in-uno, che contiene quattro apparati diversi:

- un modem, che parla con la rete dell’operatore;

- un router, che collega la rete di casa a Internet;

- uno switch, con 2–4 prese Ethernet per collegare computer, console e smart TV via cavo;

- un access point, che crea la rete Wi-Fi;

FOTO · F2.6.3 Il retro di un modem-router: la presa per la linea dell’operatore e le prese LAN dello switch. Da mostrare indicando a quale funzione corrisponde ogni presa. Adsl_connections.jpg link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

FOTO · F2.6.4 Il modem-router di casa: da fuori è una scatola sola. Pexels 32698507 link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

RICORDA - Una rete è un insieme di dispositivi (nodi) collegati per scambiarsi dati, secondo regole comuni (protocolli); serve a condividere risorse e dati, comunicare e usare servizi a distanza, ma permette anche ai problemi di propagarsi. - Per estensione le reti si dividono in BAN (corpo), PAN (persona), LAN (edificio), MAN (città) e WAN (regioni, nazioni, continenti); conta l’estensione geografica, non il numero di dispositivi. - La topologia è la forma della rete: bus, anello, stella, albero, maglia. Decide costi e conseguenze dei guasti; le LAN sono a stella o ad albero, Internet è una maglia parziale. - Nel client-server il server offre un servizio e i client lo chiedono; nel peer-to-peer tutti offrono e chiedono. Client e server sono ruoli, non tipi di computer. - La scheda di rete ha un indirizzo MAC unico; l’hub ripete i dati a tutte le porte, lo switch li consegna solo al destinatario; il router collega reti diverse e sceglie la strada usando gli indirizzi IP; il modem trasforma i bit in un segnale adatto alla linea dell’operatore e viceversa. - L’access point crea il Wi-Fi; i ripetitori lo estendono ma spesso dimezzano la banda, i sistemi mesh creano un’unica rete in tutta la casa. Lo switch lavora dentro una rete, il router tra reti; il “router” di casa è un tutto-in-uno: modem, router, switch e access point.

# 3. Come comunicano i computer: indirizzi e protocolli

Cavi e apparati non bastano: perché un messaggio arrivi servono regole condivise e indirizzi. Qui si vede come sono organizzate le regole a livelli e come un pacchetto trova il suo destinatario, dal nome di un sito fino alla scheda di rete.

## 3.1 Che cos’è un protocollo

DOMANDA ALLA CLASSE · riattivare le preconoscenze Quando telefonate a una persona che non conoscete bene, che “regole” seguite senza pensarci, dal momento in cui l’altro risponde a quando chiudete? Risposta breve: «Pronto?», ci si presenta, si parla a turno, si chiede di ripetere se non si è capito, ci si saluta prima di chiudere. Sono le regole di un protocollo umano.

Un protocollo è l’insieme di regole che stabilisce come due dispositivi si scambiano i dati: in che formato scriverli, in che ordine mandare i messaggi, come capire che un messaggio è arrivato, che cosa fare se qualcosa va storto. Senza un protocollo comune, due computer collegati dallo stesso cavo si mandano bit che l’altro non sa interpretare.

Un protocollo definisce di solito tre cose:

- la sintassi: il formato dei messaggi (quali campi ci sono e in che ordine, come in un modulo da compilare);

- la semantica: il significato di ogni campo e di ogni messaggio («questo numero è l’indirizzo del destinatario», «questo messaggio vuol dire ricevuto»);

- la sequenza: chi parla per primo, che cosa si risponde e che cosa succede se una risposta non arriva entro un certo tempo.

ERRORE TIPICO ✗ «Il protocollo è il programma che manda i dati.» ✓ Il protocollo è l’insieme delle regole; il programma (browser, app, sistema operativo) è ciò che le mette in pratica. Programmi diversi possono implementare lo stesso protocollo.

## 3.2 Il modello a livelli

Mandare un messaggio attraverso Internet è un problema enorme: bisogna trasformare i bit in segnali, consegnarli al dispositivo giusto della rete locale, trovare la strada tra milioni di reti, garantire che arrivino tutti e in ordine, e infine farli capire all’app giusta. Invece di un unico protocollo gigantesco, il problema è diviso in livelli sovrapposti: ogni livello risolve una parte del problema, usa i servizi del livello sotto e offre i suoi al livello sopra.

Il vantaggio è enorme: si può cambiare un livello senza toccare gli altri. Il browser funziona allo stesso modo con il Wi-Fi, con il cavo o con il 5G, perché il livello che si occupa del mezzo fisico è separato da quello che si occupa delle pagine web.

ESEMPIO Spedire un pacco funziona a livelli: tu scrivi la lettera e la imbusti (contenuto); il servizio di spedizione aggiunge l’etichetta con indirizzo e codice di tracciamento (trasporto); il centro di smistamento decide su quale camion caricarlo (instradamento); il camionista guida (mezzo fisico). Il camionista non apre la lettera e tu non sai quale strada farà il camion. L’analogia regge per la divisione dei compiti, ma nella rete ogni livello aggiunge le sue informazioni in modo rigoroso e automatico.

### Il modello TCP/IP

Internet, nella pratica, non segue i sette livelli ma il modello TCP/IP, più semplice, nato con i protocolli che gli danno il nome. Ha quattro livelli:

| Modello TCP/IP | Corrisponde ai livelli OSI | Protocolli principali |
| --- | --- | --- |
| Applicazione | 7, 6, 5 | HTTP/HTTPS, DNS, SMTP, IMAP, POP3 |
| Trasporto | 4 | TCP, UDP |
| Internet (rete) | 3 | IP |
| Accesso alla rete | 2, 1 | Ethernet, Wi-Fi, 4G/5G |

### L’incapsulamento

Quando un’app invia dati, ogni livello aggiunge in testa ai dati una sua intestazione (header) con le informazioni che servono al suo compito: il livello di trasporto aggiunge le porte, quello di rete gli indirizzi IP, quello di accesso gli indirizzi MAC. È come mettere una busta dentro una busta più grande: questo procedimento si chiama incapsulamento. All’arrivo ogni livello toglie la sua busta, la legge e passa il resto al livello superiore (decapsulamento).

ANIMAZIONE · F3.2.1 Fa capire: come il messaggio “si veste” scendendo i livelli e “si sveste” risalendo, e che ogni apparato lungo la strada apre solo le buste che gli servono. Scena iniziale: due telefoni, Luca a sinistra e Sara a destra, ciascuno con quattro ripiani impilati (Applicazione, Trasporto, Internet, Accesso); in mezzo un router; sul ripiano più alto di Luca il messaggio “Ci vediamo alle 5?”. Clic 1 Applicazione: il messaggio diventa un foglio con l’intestazione dell’app. Clic 2 Trasporto: il foglio entra in una busta gialla con scritto “porta di destinazione”. Clic 3 Internet: la busta gialla entra in una busta blu con gli indirizzi IP di Luca e Sara. Clic 4 Accesso: la busta blu entra in una busta verde con gli indirizzi MAC; il pacco scende sul cavo come una fila di bit. Clic 5 Il router apre solo la busta verde e legge la blu (IP), decide la strada, mette una busta verde nuova e lo rimanda. Clic 6 Sul telefono di Sara ogni ripiano toglie la sua busta, finché in cima compare di nuovo “Ci vediamo alle 5?”.

ERRORE TIPICO ✗ «Ogni dispositivo lungo il percorso legge tutto il messaggio.» ✓ Ogni apparato apre solo i livelli che gli servono: lo switch guarda il MAC (livello 2), il router l’IP (livello 3). Il contenuto, oggi quasi sempre cifrato, lo leggono solo le app alle due estremità.

DOMANDA ALLA CLASSE · far anticipare il ragionamento Se domani inventassero un nuovo tipo di Wi-Fi molto più veloce, bisognerebbe riscrivere i browser? Perché? Risposta breve: No: il Wi-Fi riguarda solo il livello di accesso alla rete. Grazie alla divisione in livelli, il browser (livello di applicazione) continua a funzionare senza modifiche.

## 3.3 L’indirizzo MAC

L’indirizzo MAC (Media Access Control), già incontrato con la scheda di rete (paragrafo 2.5), identifica una scheda di rete all’interno della rete locale. È lungo 48 bit, scritti come 6 coppie di cifre esadecimali separate da due punti o trattini.

3C:22:FB : 7A:10:9E

Le prime tre coppie identificano il produttore della scheda (si chiamano OUI, Organizationally Unique Identifier, e sono assegnate dall’IEEE); le altre tre sono un numero di serie scelto dal produttore. Con 48 bit si possono scrivere circa 281 mila miliardi di indirizzi diversi, abbastanza perché non si ripetano.

Il MAC serve solo dentro la rete locale: lo usano gli switch per consegnare i frame all’host giusto. Quando un pacchetto esce dalla rete attraverso il router, il MAC perde di utilità.

ESEMPIO Per trovare il proprio indirizzo MAC: sul telefono, nelle impostazioni Wi-Fi o nelle informazioni sul dispositivo; su Windows, nelle proprietà della connessione di rete. I telefoni moderni usano un MAC casuale, diverso per ogni rete Wi-Fi: così un centro commerciale o un aeroporto non può riconoscere lo stesso telefono che torna giorni dopo. È il motivo per cui, in alcune reti con accesso a pagamento, a volte bisogna rifare il login.

ERRORE TIPICO ✗ «Con l’indirizzo MAC si può trovare un telefono ovunque nel mondo.» ✓ Il MAC non esce dalla rete locale: già al primo router viene sostituito. Per comunicare attraverso Internet contano gli indirizzi IP.

DOMANDA ALLA CLASSE · far anticipare il ragionamento Se porto il telefono da casa a scuola, che cosa cambia tra MAC e IP? Risposta breve: Il MAC resta uguale, perché dice chi è il telefono; l’IP cambia, perché lo assegna la rete a cui ci si collega.

## 3.4 L’indirizzo IP

L’indirizzo IP (Internet Protocol) è il numero che identifica un dispositivo collegato a una rete e permette ai router di consegnargli i pacchetti. Dice dove si trova il dispositivo nella rete, non chi è: per questo cambia quando ci si collega a una rete diversa.

### IPv4

La versione ancora più usata è l’IPv4: un indirizzo di 32 bit, scritto come quattro numeri da 0 a 255 separati da punti (notazione decimale puntata). Ogni numero rappresenta 8 bit, cioè un byte.

192.168.1.4   =   11000000.10101000.00000001.00000100

Un indirizzo IPv4 ha due parti: la prima identifica la rete, la seconda il dispositivo dentro quella rete, come il nome della via e il numero civico. Nella rete di casa di solito i primi tre numeri sono uguali per tutti i dispositivi (ad esempio 192.168.1) e cambia solo l’ultimo.

### Pochi indirizzi: l’esaurimento

Con 32 bit si possono scrivere 2³² ≈ 4,3 miliardi di indirizzi. Negli anni Settanta sembravano infiniti; oggi i dispositivi connessi sono molti di più degli esseri umani. Gli indirizzi IPv4 liberi sono finiti: l’ente mondiale che li distribuiva (IANA) ha consegnato gli ultimi blocchi nel 2011, e il registro europeo (RIPE NCC) ha esaurito la sua scorta nel 2019. Oggi un indirizzo IPv4 si compra e si vende tra aziende, come un bene raro.

### IPv6

La soluzione definitiva è l’IPv6: indirizzi di 128 bit, scritti come otto gruppi di quattro cifre esadecimali separati da due punti. Gli indirizzi possibili sono 2¹²⁸, circa 340 miliardi di miliardi di miliardi di miliardi: abbastanza per dare un indirizzo a ogni granello di sabbia della Terra, moltissime volte.

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

Il passaggio è lento perché IPv4 e IPv6 non sono compatibili: per anni devono convivere, con apparati che parlano entrambi. Oggi circa metà degli utenti di Google si collega in IPv6 (il valore cambia molto da paese a paese ed è indicativo).

|  | Indirizzo MAC | Indirizzo IP |
| --- | --- | --- |
| Che cosa indica | chi è la scheda di rete | dove si trova il dispositivo nella rete |
| Lunghezza | 48 bit | 32 bit (IPv4) o 128 bit (IPv6) |
| Chi lo assegna | il produttore | la rete (amministratore o DHCP) |
| Dove vale | solo nella rete locale | in tutta Internet (se pubblico) |
| Chi lo usa | lo switch | il router |

LABORATORIO Aprire dal telefono e dal computer il sito: https://www.whatismyip.com/ Annotare i due valori e confrontarli: sono uguali? Perché?

ERRORE TIPICO ✗ «Il mio indirizzo IP è sempre lo stesso, è come il numero di telefono.» ✓ L’IP dipende dalla rete: cambia passando dal Wi-Fi di casa a quello della scuola o ai dati mobili, e spesso cambia anche nella stessa rete dopo un riavvio.

Ogni volta che un telefono si collega a un Wi-Fi riceve in pochi secondi un indirizzo IP, senza che nessuno lo scriva a mano: il DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) assegna automaticamente a ogni dispositivo che si collega un indirizzo IP libero, insieme alle altre informazioni che servono per usare la rete: l’indirizzo del router (il gateway predefinito) e quello del server DNS (paragrafo 3.6). L’indirizzo è dato in prestito per un certo tempo (lease): se il dispositivo se ne va, l’indirizzo torna libero per qualcun altro.

ANIMAZIONE · F3.5.1 Fa capire: come un dispositivo appena arrivato, che non sa nulla della rete, ottiene un indirizzo con quattro messaggi. Scena iniziale: un telefono che entra in casa (senza indirizzo, con un punto interrogativo) e il router con, accanto, l’elenco degli indirizzi liberi .2, .3, .4 … Clic 1 Scoperta: il telefono, che non sa a chi rivolgersi, chiede a tutta la rete “C’è un server DHCP?”. Clic 2 Offerta: il router risponde “Ti propongo 192.168.1.4”. Clic 3 Richiesta: il telefono risponde “Accetto 192.168.1.4”. Clic 4 Conferma: il router conferma e aggiunge router e DNS da usare; l’indirizzo .4 viene segnato come occupato, con una clessidra per la durata del prestito.

## 3.6 Il DNS

Le persone ricordano i nomi, i router capiscono solo i numeri. Il DNS (Domain Name System) è il servizio che traduce i nomi dei siti, come www.wikipedia.org, negli indirizzi IP dei server che li ospitano. È spesso descritto come la rubrica di Internet: si cerca il nome, si ottiene il numero.

### Come funziona la risoluzione

Nessun computer al mondo contiene la rubrica completa: il DNS è un sistema distribuito e gerarchico, diviso tra milioni di server, ognuno responsabile di una parte dei nomi. I nomi si leggono da destra a sinistra, dal più generale al più specifico: in www.wikipedia.org, prima org, poi wikipedia, poi www.

Vi è inoltre un servizio di cache, grazie alla quale i server memorizzano le risposte usate più di recente e/o più di frequente, riuscendo a rispondere immediatamente. Senza di essa, ogni richieste richiederebbe sempre un numero elevato di domande.

ANIMAZIONE · F3.6.1 Fa capire: come un nome diventa un numero chiedendo a più server uno dopo l’altro, e perché la seconda volta è immediato. Scena iniziale: il portatile con la barra degli indirizzi “www.wikipedia.org”, il server DNS dell’operatore (con un quaderno vuoto, la cache) e, in alto, tre server su gradini: radice “.”, “.org”, “wikipedia.org”. Clic 1 Il portatile chiede al DNS dell’operatore: “Qual è l’IP di www.wikipedia.org?”. Clic 2 Il DNS dell’operatore non lo sa e chiede al server radice, che risponde: “Non lo so, ma chiedi ai server di .org”. Clic 3 Il server di .org risponde: “Chiedi ai server di wikipedia.org”. Clic 4 Il server di wikipedia.org risponde con l’indirizzo IP. Clic 5 Il DNS dell’operatore annota la risposta nel quaderno e la passa al portatile, che apre il sito. Clic 6 Un compagno chiede lo stesso nome: il DNS dell’operatore risponde subito leggendo il quaderno.

LABORATORIO Usare un sito di DNS lookup (come https://www.nslookup.io/) per trovare l’indirizzo IP di alcuni siti conosciuti: il sito della scuola, wikipedia.org, google.com. Annotare i risultati e notare che i siti grandi hanno più indirizzi, a volte diversi a seconda di dove ci si trova: lo stesso nome porta a server diversi sparsi nel mondo.

ERRORE TIPICO ✗ «Il DNS è il server dove si trova il sito.» ✓ Il DNS non contiene il sito: contiene solo l’associazione tra il nome e l’indirizzo IP del server che lo ospita, come la rubrica contiene il numero, non la persona.

## 3.7 TCP e UDP

Il livello di trasporto ha due compiti: consegnare i dati all’app giusta, tra le tante aperte sullo stesso dispositivo, e decidere quanto garantire la consegna. Internet offre due protocolli di trasporto con filosofie opposte: TCP e UDP.

### Le porte

Un dispositivo ha un solo indirizzo IP, ma molte app che comunicano insieme: il browser, WhatsApp, Spotify. Per distinguerle si usano le porte: numeri da 0 a 65535 che identificano il programma a cui è destinato un pacchetto. Se l’indirizzo IP è l’indirizzo di un condominio, la porta è il numero dell’interno.

Animazione: le porte

Fa capire: un dispositivo ha un solo indirizzo IP, ma molte app che comunicano insieme. La porta è il numero che dice a quale app consegnare ogni pacchetto, come l'interno di un condominio.

Scena iniziale: a sinistra un telefono con l'indirizzo IP 192.168.1.4, disegnato come un palazzo con tre porte numerate: WhatsApp (porta 50211), Spotify (porta 50488) e il browser (porta 51032). A destra tre server, ognuno con la sua porta in evidenza: il server di WhatsApp (443), quello di Spotify (443) e quello di Wikipedia (443). In mezzo la rete.

- Clic 1: il browser apre Wikipedia. Parte un pacchetto con un'etichetta divisa in due: destinazione IP di Wikipedia : 443, mittente 192.168.1.4 : 51032. In alto compare la scritta «Dove va? IP + porta».

- Clic 2: il pacchetto arriva al server di Wikipedia, che lo consegna al programma in ascolto sulla porta 443, il server web.

- Clic 3: il server risponde. Il nuovo pacchetto ha come destinazione 192.168.1.4 : 51032, cioè il mittente e la porta del pacchetto di prima.

- Clic 4: la risposta arriva al palazzo 192.168.1.4. Il sistema operativo legge la porta 51032 e la consegna solo alla porta del browser, che si illumina. WhatsApp e Spotify restano spenti.

- Clic 5: nello stesso istante arrivano tre pacchetti insieme, diretti alle porte 50211, 50488 e 51032. Ognuno entra dalla sua porta: arriva un messaggio WhatsApp, Spotify continua la canzone, il browser carica un'immagine. Una scritta conclude: «stesso IP, app diverse».

- Clic 6: arriva un pacchetto diretto alla porta 7000, dove non c'è nessuna app. Trova la porta chiusa e viene scartato con una X rossa. Compare la scritta «nessuna app in ascolto».

### Il TCP

Il TCP (Transmission Control Protocol) garantisce che tutti i dati arrivino, senza errori e nell’ordine giusto. Prima di trasmettere apre una connessione con uno scambio di tre messaggi (three-way handshake); poi numera i pacchetti, il destinatario conferma quelli ricevuti e il mittente ritrasmette quelli di cui non arriva conferma. Infine rimette tutto in ordine. Il prezzo di queste garanzie è un po’ di lentezza: conferme e ritrasmissioni richiedono tempo.

### L’UDP

L’UDP (User Datagram Protocol) manda i pacchetti senza aprire una connessione, senza conferme e senza ritrasmissioni. Se un pacchetto si perde, si perde. Sembra un difetto, ma per alcune applicazioni è un vantaggio: in una videochiamata o in un videogioco online un pacchetto che arriva in ritardo è inutile, perché quel momento è già passato; meglio perderlo e andare avanti che fermarsi ad aspettarlo.

|  | TCP | UDP |
| --- | --- | --- |
| Connessione | sì, aperta prima di trasmettere | no |
| Consegna | garantita, con conferme e ritrasmissioni | non garantita |
| Ordine | i dati arrivano in ordine | possono arrivare in disordine |
| Velocità | più lento | più veloce |
| Si usa per | pagine web, email, download, messaggi | videochiamate, dirette, giochi online, DNS |

ANIMAZIONE  ·  F3.7.1

Fa capire: come il TCP si accorge di un pacchetto perso e lo rimanda, mentre l’UDP lo lascia perdere. Scena iniziale: in alto un mittente e un destinatario TCP, con tra loro una linea del tempo verticale; in basso la stessa scena con UDP; un file diviso in pacchetti 1–4.

Clic 1  TCP: tre frecce di apertura (“ciao?”, “ciao, ci sono”, “iniziamo”).

Clic 2  Partono i pacchetti 1, 2, 3, 4; il 3 si perde lungo la strada (si dissolve).

Clic 3  Il destinatario conferma 1 e 2, poi segnala “mi manca il 3”.

Clic 4  Il mittente rimanda il 3; il file arriva completo, ma con un piccolo ritardo.

Clic 5  UDP: partono 1, 2, 3, 4 senza saluti; il 3 si perde e nessuno lo rimanda: in una videochiamata si vede solo un attimo di immagine sgranata.

3

RICORDA - Un protocollo è l’insieme di regole con cui due dispositivi si scambiano i dati: sintassi (il formato), semantica (il significato) e sequenza (chi parla e quando). - La comunicazione è divisa in livelli: ognuno risolve un problema e si può cambiare senza toccare gli altri. Internet usa il modello TCP/IP, con quattro livelli: accesso alla rete, Internet, trasporto, applicazione. - Con l’incapsulamento ogni livello aggiunge ai dati la sua intestazione (porte, IP, MAC); all’arrivo ogni livello toglie la sua, e ogni apparato legge solo i livelli che gli servono. - L’indirizzo MAC (48 bit, 6 coppie esadecimali) identifica la scheda di rete e vale solo nella rete locale; l’indirizzo IP indica dove si trova un dispositivo. IPv4: 32 bit, quattro numeri da 0 a 255, circa 4,3 miliardi di indirizzi, ormai esauriti; IPv6: 128 bit, indirizzi praticamente illimitati. - Il DHCP assegna automaticamente a chi si collega un indirizzo IP libero, insieme all’indirizzo del router (gateway) e del server DNS. - Il DNS traduce i nomi dei siti in indirizzi IP; è distribuito e gerarchico (i nomi si leggono da destra) e usa la cache per rispondere subito alle richieste già fatte. - Le porte indicano l’app a cui è destinato un pacchetto. Il TCP garantisce consegna completa e ordinata con conferme e ritrasmissioni; l’UDP è più veloce e senza garanzie, adatto a videochiamate e giochi.

# 4. Internet

Internet non è un oggetto né un’azienda: è un accordo tra decine di migliaia di reti che decidono di collegarsi seguendo le stesse regole. Qui si vede com’è nata, di che cosa è fatta fisicamente, come ci si collega, che cosa sono cloud e grid, quanto è grande e quali problemi ha.

## 4.1 Internet, la rete delle reti

DOMANDA ALLA CLASSE · riattivare le preconoscenze Secondo voi chi è il “proprietario” di Internet? Si potrebbe spegnere? Risposta breve: Nessuno: Internet è l’insieme di decine di migliaia di reti di proprietari diversi (operatori, aziende, università, governi) collegate tra loro. Non c’è un interruttore centrale.

Internet è una rete di reti: l’insieme di decine di migliaia di reti indipendenti, di proprietari diversi, collegate tra loro e che comunicano usando gli stessi protocolli, quelli della famiglia TCP/IP. La rete di casa, quella della scuola, quella di un operatore telefonico, quella di Google sono reti separate; diventano “Internet” perché si collegano e parlano la stessa lingua.

Internet non ha un proprietario né un centro. Ogni rete appartiene a qualcuno, ma l’insieme no. Esistono però organizzazioni che coordinano ciò che deve essere unico per tutti.

### Come è nata

NELLA STORIA Nel 1957 l’Unione Sovietica lanciò lo Sputnik, il primo satellite artificiale. Gli Stati Uniti, preoccupati di essere rimasti indietro, crearono un’agenzia militare per la ricerca avanzata, l’ARPA, che tra i suoi progetti finanziò una rete per far condividere i costosissimi computer delle università. Il 29 ottobre 1969 dall’Università della California a Los Angeles (UCLA) partì il primo messaggio di ARPANET verso lo Stanford Research Institute: si doveva scrivere «LOGIN», ma il sistema si bloccò dopo due lettere. Il primo messaggio della storia di Internet fu quindi «LO». Alla fine del 1969 i nodi erano quattro: UCLA, Stanford Research Institute, Università di Santa Barbara e Università dello Utah.

FOTO · F4.1.1 Leonard Kleinrock accanto all’IMP, il primo “router” di ARPANET: da questo armadio partì il messaggio «LO» nel 1969. limesonline.com link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

FOTO · F4.1.2 Uno schizzo della prima ARPANET: i nodi delle università collegati tra loro. Osservare: pochi cerchi e poche linee, l’inizio di una rete che oggi collega miliardi di dispositivi. paleofuture.com link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

NELLA STORIA L’Italia è stata il primo paese dell’Europa continentale a collegarsi a Internet: il 30 aprile 1986 un computer del CNUCE di Pisa, un centro del CNR, si collegò con un ponte satellitare a una stazione negli Stati Uniti. Il primo segnale fu un semplice comando di ping, per verificare la connessione.

ERRORE TIPICO ✗ «Internet l’ha inventata una sola persona.» ✓ Internet è il risultato del lavoro di molte persone in decenni: Baran e Davies (pacchetti), Kleinrock e il gruppo di ARPANET, Cerf e Kahn (TCP/IP), Mockapetris (DNS), e migliaia di altri. Il Web, che è un’altra cosa (capitolo 5), ha invece un inventore preciso.

DOMANDA ALLA CLASSE · far anticipare il ragionamento Se un paese decidesse di “staccarsi” da Internet, che cosa dovrebbe fare concretamente? Risposta breve: Dovrebbe interrompere i collegamenti delle sue reti con quelle degli altri paesi (cavi, dorsali, satelliti) o bloccare il traffico ai confini. Internet non si spegne da un punto: si può solo isolare una parte.

## 4.2 L’infrastruttura fisica

Quando si dice “Internet” si pensa a qualcosa di immateriale. In realtà Internet è fatta di oggetti fisici: cavi in fibra sotto le strade e sotto il mare, armadi pieni di router, edifici enormi pieni di server. Seguiamo il viaggio di un pacchetto dalla casa fino a un server dall’altra parte del mondo.

### Gli ISP

Un ISP (Internet Service Provider, fornitore di servizi Internet) è l’azienda che collega i suoi clienti a Internet: TIM, Vodafone, WindTre, Iliad, Fastweb e molti altri in Italia. Ogni ISP ha la sua rete, con centrali e router, e la collega alle reti degli altri.

### Le dorsali

Le dorsali (backbone) sono i collegamenti ad altissima capacità, in fibra ottica, che uniscono le città, i paesi e i continenti e su cui viaggia il grosso del traffico. Corrono lungo autostrade, ferrovie e gasdotti, dove è più facile posare i cavi.

Contrariamente a quanto molti pensano, quasi tutto il traffico Internet tra i continenti (oltre il 95%) non passa dai satelliti, ma da cavi in fibra ottica posati sul fondo degli oceani. Il motivo semplice: una coppia di fibre porta più dati di un intero satellite, con meno ritardo e a costi più bassi. Nel mondo i cavi sono oltre 500, per più di un milione di chilometri.

FOTO · F4.2.2 Un cavo sottomarino in sezione: al centro poche fibre, intorno strati di protezione e armatura d’acciaio. circleid.com link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

Un cavo sottomarino è grosso più o meno come un tubo da giardino, più spesso vicino alla costa dove è protetto da armature. Lungo il percorso ci sono ripetitori che amplificano la luce. Ancore, reti da pesca, terremoti e anche sabotaggi possono danneggiarli: per questo sono infrastrutture strategiche. Quando un cavo si rompe, il traffico viene deviato su altri cavi: la rete rallenta, ma non si ferma. Solo i paesi collegati da pochissimi cavi rischiano di restare isolati, come accadde a Tonga nel 2022 dopo un’eruzione vulcanica.

ANIMAZIONE · F4.2.3 Fa capire: un messaggio da Roma a New York viaggia sotto il mare in fibra, e se un cavo si rompe il traffico prende un altro cavo. Scena iniziale: mappa stilizzata dell’Atlantico con Europa a destra e America a sinistra; tre cavi sottomarini (A, B, C) tra le due coste; un computer a Roma e un server a New York. Clic 1 Un pacchetto parte da Roma, attraversa l’Europa fino alla costa e scende nel cavo A. Clic 2 Il pacchetto attraversa l’oceano nel cavo A e arriva al server di New York. Clic 3 Un’ancora danneggia il cavo A (X rossa). Clic 4 Il pacchetto successivo viene deviato sul cavo B e arriva lo stesso; compare la scritta “più traffico su B: un po’ più lento”.

FOTO · F4.2.4 La mappa mondiale dei cavi sottomarini. Osservare: quanti cavi attraversano l’Atlantico e il Mediterraneo, e quanti pochi raggiungono alcune isole del Pacifico. resources.telegeography.com link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

L’Italia, al centro del Mediterraneo, è un punto di approdo importante per i cavi tra Europa, Africa, Medio Oriente e Asia: ad esempio in Sicilia (Mazara del Vallo, Catania) e a Genova.

FOTO · F4.2.6 L’approdo di un cavo sottomarino su una spiaggia: da qui la fibra entra nella stazione di terra e si collega alle dorsali. datacenterdynamics.com link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

### I data center

All’altro capo del viaggio ci sono i data center: edifici che contengono migliaia di server, con impianti di alimentazione, raffreddamento e collegamento alla rete ridondanti, cioè doppi, perché non devono fermarsi mai. Lì “abitano” i siti, le email, le foto nel cloud, i video di YouTube e i modelli di intelligenza artificiale (capitolo 10).

FOTO · F4.2.7 L’interno di un data center: file di armadi pieni di server, con le canaline dei cavi sopra. Osservare: pavimenti e corridoi organizzati per far circolare l’aria fredda e quella calda. shieldenstrut.com link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

Un grande data center consuma quanto una cittadina, soprattutto per alimentare i server e per raffreddarli: per questo spesso viene costruito vicino a centrali elettriche, a fonti d’acqua o nei paesi freddi del Nord Europa.

ANIMAZIONE · F4.2.8 Fa capire: tutte le tappe fisiche del viaggio di una richiesta, dalla camera di uno studente a un server dall’altra parte dell’oceano. Scena iniziale: una mappa con, da sinistra a destra, la casa con il telefono, la centrale dell’ISP, Milano, la stazione di approdo in Sicilia, il mare, un data center negli Stati Uniti. Clic 1 Il pacchetto parte dal telefono, passa dal Wi-Fi al router di casa e da lì, in fibra, alla centrale dell’ISP. Clic 2 Dalla centrale corre lungo una dorsale fino a Milano, dove passa nella rete di un operatore internazionale. Clic 3 Scende lungo l’Italia fino alla stazione di approdo e si tuffa nel cavo sottomarino. Clic 4 Attraversa il mare ed entra nel data center; un orologio in alto mostra il tempo totale: meno di un decimo di secondo.

ERRORE TIPICO ✗ «Il cloud è nell’aria, i miei dati non sono da nessuna parte.» ✓ I dati “nel cloud” sono su dischi veri dentro data center veri, in un luogo preciso del mondo, collegati da cavi veri. Cloud è solo un nome commerciale.

## 4.7 I numeri di Internet

ERRORE TIPICO

✗  «Ormai tutti hanno Internet.»

✓  Nel 2025 oltre 2 miliardi di persone sono ancora offline, e molte di quelle connesse hanno connessioni lente, costose o condivise. Il divario digitale riguarda anche l’Italia, tra città e aree interne.

Secondo l’ITU, l’agenzia delle Nazioni Unite per le telecomunicazioni, nel 2025 circa 6 miliardi di persone usano Internet, circa tre quarti della popolazione mondiale. Restano offline circa 2,2 miliardi di persone. I valori sono stime che cambiano ogni anno, ma la tendenza è chiara: ogni anno si aggiungono centinaia di milioni di nuovi utenti.

Il divario digitale (digital divide) è la differenza di accesso a Internet, e di capacità di usarlo, tra gruppi di persone: tra paesi ricchi e poveri, tra città e campagna, tra giovani e anziani, tra uomini e donne. Secondo l’ITU nei paesi ad alto reddito è online circa il 94% della popolazione, in quelli a basso reddito circa il 23%; e il 96% di chi è offline vive in paesi a reddito basso o medio. I giovani sono i più connessi: nel mondo usa Internet l’82% dei ragazzi tra 15 e 24 anni, contro il 72% del resto della popolazione. Gli abbonamenti 5G sono circa 3 miliardi, un terzo di quelli alla banda larga mobile. Il divario non riguarda solo avere o non avere la connessione, ma anche la qualità (una connessione lenta e costosa non permette di seguire una lezione online) e le competenze (saper cercare, valutare le fonti, proteggersi). Durante la didattica a distanza del 2020 molti studenti italiani si sono trovati con un solo telefono per tutta la famiglia o senza una connessione sufficiente.

FIGURA · F4.7.1 · SCHEMA Un grafico a barre orizzontali con la percentuale di persone online: paesi ad alto reddito (94%), media mondiale (circa 74%), paesi a basso reddito (23%); sotto, due barre: giovani 15–24 anni (82%) e resto della popolazione (72%). Fonte: ITU, Facts and Figures 2025.

## 4.8 Limiti e problemi di Internet

Internet è una delle infrastrutture più importanti del mondo, e proprio per questo i suoi limiti hanno conseguenze concrete. Ne vediamo quattro.

### Il consumo di energia

Data center, reti e dispositivi consumano molta elettricità. Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia (IEA), nel 2024 i soli data center hanno usato circa l’1,5% dell’elettricità mondiale, e il consumo potrebbe più che raddoppiare entro il 2030, spinto soprattutto dall’intelligenza artificiale (capitolo 10). Si tratta di stime indicative, che cambiano con le nuove tecnologie. Ai consumi si aggiungono l’acqua usata per raffreddare i server e i rifiuti elettronici dei dispositivi sostituiti.

### Censura e blackout

Poiché Internet passa per cavi e router che si trovano in paesi precisi, un governo può controllarne o bloccarne l’accesso dentro i suoi confini. Alcuni paesi filtrano stabilmente siti e social (il caso più noto è la Cina, con il cosiddetto “Grande Firewall”), altri spengono Internet durante proteste o elezioni: questi blocchi totali si chiamano Internet shutdown. Anche nei paesi democratici esistono blocchi, ad esempio dei siti di scommesse illegali o di pirateria, decisi per legge.

DOMANDA ALLA CLASSE  ·  raccogliere il punto di vista

Un operatore vi propone: «WhatsApp e Spotify non consumano giga». Che ne pensate?

Risposta breve: Per l’utente sembra un vantaggio, ma favorisce alcuni servizi rispetto ai concorrenti. Pratiche simili (lo zero rating) sono state molto limitate in Europa proprio perché in contrasto con la neutralità della rete.

### La neutralità della rete

La neutralità della rete (net neutrality) è il principio secondo cui gli operatori devono trattare allo stesso modo tutto il traffico, senza rallentare o favorire un servizio rispetto a un altro. Senza neutralità un operatore potrebbe, ad esempio, far andare veloce il servizio di streaming con cui ha un accordo e rallentare quello concorrente. Nell’Unione Europea la neutralità della rete è garantita da un regolamento del 2015; in altri paesi, come gli Stati Uniti, le regole sono cambiate più volte.

### Il potere di pochi

Internet è nata per essere decentralizzata, ma oggi una grande parte del traffico e dei servizi passa per poche grandi aziende: pochi fornitori di cloud ospitano milioni di siti, pochi motori di ricerca e social decidono che cosa vediamo. Quando uno di loro ha un guasto, si ferma una parte enorme del web, come è successo più volte con interruzioni dei grandi fornitori di cloud e di servizi di rete.

## 4.10 Intranet, extranet e VPN

Le tecnologie di Internet non si usano solo su Internet. Un’azienda o una scuola possono usarle al proprio interno, in una rete privata. Da qui nascono tre concetti spesso confusi.

- Una intranet è una rete privata di un’organizzazione che usa le stesse tecnologie di Internet, ma è accessibile solo ai suoi membri: ad esempio il sito interno di un’azienda con le circolari, i moduli e i turni, che si apre solo dai computer dell’azienda;

- una extranet è una parte della intranet aperta, con credenziali, ad alcuni utenti esterni selezionati: fornitori, clienti, famiglie. Il registro elettronico, che le famiglie consultano da casa con le proprie credenziali, è un buon esempio di servizio “riservato ma raggiungibile da fuori”;

- Internet è invece la rete pubblica, aperta a tutti.

FIGURA · F2.10.1 · SCHEMA Tre cerchi concentrici: al centro “intranet” (dipendenti, dentro l’edificio), intorno “extranet” (fornitori e clienti con password), all’esterno “Internet” (tutti). Un lucchetto sul confine di ciascun cerchio.

### La VPN

Una VPN (Virtual Private Network, rete privata virtuale) crea un “tunnel” cifrato attraverso Internet tra un dispositivo e una rete privata. Il dispositivo, ovunque si trovi, si comporta come se fosse collegato dentro quella rete. Funziona così: ogni pacchetto viene cifrato e chiuso dentro un altro pacchetto, indirizzato al server VPN; chi lo intercetta lungo la strada vede solo pacchetti illeggibili diretti al server VPN, e solo il server li apre e li consegna alla rete interna.

ANIMAZIONE · F2.10.2 Fa capire: che cosa vuol dire “tunnel”: il pacchetto viaggia su Internet chiuso dentro un altro pacchetto cifrato, e chi sta in mezzo non vede né il contenuto né la vera destinazione. Scena iniziale: a sinistra un portatile in un bar con il Wi-Fi pubblico, al centro la nuvola di Internet con un curioso (icona con la lente), a destra la sede dell’azienda con il server VPN e il server dei documenti. Clic 1 Senza VPN: il portatile manda un pacchetto con scritto “documenti interni”; il curioso lo legge, ma il server dell’azienda non lo accetta perché arriva da fuori. Clic 2 Si attiva la VPN: il pacchetto viene chiuso in una busta con un lucchetto, indirizzata al server VPN. Clic 3 La busta attraversa Internet dentro un tubo (il tunnel); il curioso vede solo “lucchetto → server VPN”. Clic 4 Il server VPN apre la busta e consegna il pacchetto al server dei documenti, come se il portatile fosse in ufficio.

Le VPN si usano in due modi diversi, da non confondere:

- VPN aziendali (o scolastiche): per lavorare da casa sulla rete privata dell’organizzazione, raggiungendo file e programmi interni;

- VPN commerciali, i servizi a pagamento pubblicizzati sui social: nascondono il traffico al Wi-Fi in cui ci si trova e fanno apparire la connessione come proveniente da un altro paese, perché verso i siti si esce dal server della VPN.

Una VPN commerciale non rende anonimi: sposta la fiducia dal proprio operatore all’azienda che gestisce la VPN, che vede tutto il traffico. Inoltre non protegge da phishing, virus o da ciò che si rivela di sé sui siti e sui social.

ERRORE TIPICO ✗ «Con la VPN sono invisibile e nessuno può sapere che cosa faccio online.» ✓ La VPN nasconde il traffico a chi sta lungo il percorso (il Wi-Fi del bar, l’operatore), ma il fornitore della VPN vede tutto, e i siti in cui si entra con il proprio account sanno benissimo chi sei.

DOMANDA ALLA CLASSE · verificare la comprensione Il registro elettronico è una intranet, una extranet o un normale sito Internet? Risposta breve: È un servizio raggiungibile da Internet ma riservato a utenti con credenziali (docenti, studenti, famiglie): per l’uso che ne fanno le famiglie si comporta come una extranet della scuola.

## 4.9 Il Web

DOMANDA ALLA CLASSE · riattivare le preconoscenze Internet e Web sono la stessa cosa? Risposta breve: Non sono la stessa cosa: WhatsApp, la posta elettronica nell’app, i videogiochi online, gli aggiornamenti del telefono usano Internet senza passare per pagine web.

Internet è l’infrastruttura: la rete di reti, con i suoi cavi, router e protocolli TCP/IP (capitolo 4). Il World Wide Web (“ragnatela grande quanto il mondo”, in breve Web) è uno dei servizi che funzionano sopra Internet: l’insieme delle pagine e dei documenti collegati tra loro da link, che si consultano con un browser.

Sopra Internet funzionano molti altri servizi oltre al Web: la posta elettronica, la messaggistica, le videochiamate, i videogiochi online, lo scambio di file, la TV via Internet. Ognuno usa i suoi protocolli di livello applicazione: il Web usa HTTP/HTTPS, la posta SMTP e IMAP (capitolo 7).

ESEMPIO Internet è come la rete stradale; il Web è uno dei servizi che la usano, ad esempio il servizio di autobus. Sulle stesse strade viaggiano anche corrieri, taxi e auto private (posta, chat, giochi). L’analogia ha un limite: oggi molti servizi, compresa la posta letta su Gmail, si usano attraverso pagine web, e il confine per l’utente si fa sfumato.

FIGURA · F5.1.1 · SCHEMA Una grande base “Internet (cavi, router, TCP/IP)” e sopra, come edifici costruiti sulla stessa piazza, alcuni servizi: “Web (HTTP)”, “Posta (SMTP, IMAP)”, “Messaggistica”, “Videochiamate”, “Giochi online”, “Streaming”.

DOMANDA ALLA CLASSE · verificare la comprensione Quando usate WhatsApp dal telefono state usando il Web? E quando lo usate da WhatsApp Web sul computer? Risposta breve: Dall’app del telefono si usa Internet ma non il Web; da WhatsApp Web si usa una pagina web nel browser, che a sua volta comunica con i server di WhatsApp.

## 4.2 La nascita del Web

Il Web, a differenza di Internet, ha un inventore preciso, un luogo e una data. Alla fine degli anni Ottanta al CERN di Ginevra lavoravano migliaia di fisici di tutto il mondo, con computer diversi e documenti sparsi ovunque: trovare un’informazione era un’impresa. Un informatico inglese, Tim Berners-Lee, pensò di collegare tutti quei documenti con dei link, consultabili da qualsiasi computer.

FOTO · F5.2.1 Tim Berners-Lee, l’inventore del World Wide Web. britannica.com link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

NELLA STORIA Nel marzo 1989 Berners-Lee consegnò al suo capo, Mike Sendall, una proposta intitolata Information Management: A Proposal. Sendall scrisse a matita in cima alla prima pagina un commento diventato famoso: «Vague but exciting…», “vago ma entusiasmante”, e gli lasciò il tempo di provarci.

FOTO · F5.2.2 La prima pagina della proposta di Berners-Lee (1989), con l’annotazione a mano di Mike Sendall: «Vague but exciting…». dexagod.github.io link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

Scrisse anche il primo browser e il primo server web. Sul computer c’era un’etichetta scritta a mano: «Questa macchina è un server. NON SPEGNERLA!!». La prima pagina web, info.cern.ch, andò online nell’agosto 1991 e spiegava che cos’era il Web. Puoi vederla riprodotta qui: https://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html

FOTO · F5.2.3 Il computer NeXT usato da Berners-Lee come primo server web, oggi conservato al CERN. flickr.com link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

NELLA STORIA Il 30 aprile 1993 il CERN rese pubblico e gratuito il software del Web, rinunciando a qualsiasi brevetto. È soprattutto per questa scelta che il Web si è diffuso così in fretta: chiunque poteva costruire un sito o un browser senza pagare nessuno. Nel 2004 Berners-Lee è stato nominato cavaliere dalla regina Elisabetta.

## 4.13 Ipertesto e ipermedia

Un ipertesto è un insieme di testi collegati tra loro da link (collegamenti ipertestuali), che permettono di saltare da un punto a un altro in qualsiasi ordine. Un libro si legge in modo lineare, dalla prima all’ultima pagina; un ipertesto si legge in modo non lineare: ogni lettore sceglie il proprio percorso seguendo i link che lo interessano.

Quando i collegamenti non uniscono solo testi ma anche immagini, audio, video e animazioni si parla di ipermedia. Il Web di oggi è un enorme ipermedia: da un articolo si passa a un video, da un video a una mappa, da una mappa a un’altra pagina.

ESEMPIO Su Wikipedia si cerca “fibra ottica”, si clicca sul link “riflessione totale”, poi su “Snell”, poi su “Paesi Bassi”: in dieci minuti si è finiti lontanissimi dall’argomento di partenza. È la navigazione non lineare dell’ipertesto, con il suo pregio (curiosità, collegamenti) e il suo rischio (perdere il filo).

FIGURA · F5.3.1 · SCHEMA Due schemi affiancati: a sinistra un libro come una fila di pagine collegate da una sola freccia (lettura lineare); a destra pagine sparse collegate da molte frecce in tutte le direzioni (ipertesto), con dentro icone di testo, immagine, video e audio (ipermedia).

ERRORE TIPICO ✗ «Un link porta sempre a un’altra pagina.» ✓ Un link può portare a un punto della stessa pagina, a un file da scaricare, a un indirizzo email da scrivere o a un numero di telefono da chiamare: è un collegamento a una risorsa, non solo a una pagina.

DOMANDA ALLA CLASSE · raccogliere il punto di vista Leggere un ipertesto è più facile o più difficile che leggere un libro? Perché? Risposta breve: Dipende: è più facile approfondire e trovare collegamenti, ma più facile distrarsi e perdere il filo del discorso.

## 4.4 L’URL

Ogni risorsa del Web (pagina, immagine, video) ha un indirizzo unico, l’URL (Uniform Resource Locator), che dice al browser con quale protocollo, a quale server e in quale punto del server trovarla. Va letto pezzo per pezzo:

https://www.istruzione.it/esame_di_stato/index.html?anno=2026#date

└─┬─┘   └───────┬───────┘└──────────┬────────────┘└───┬────┘└─┬─┘

protocollo      dominio                percorso          segnalibro

| Parte | Che cosa indica | Nell’esempio |
| --- | --- | --- |
| Protocollo | con quali regole parlare al server | https (web cifrato) |
| Dominio | il nome del server, tradotto in IP dal DNS (paragrafo 3.6) | www.istruzione.it |
| Percorso | la posizione della risorsa sul server, come cartelle e file | /esame_di_stato/index.html |
| Parametri | informazioni aggiuntive per il server, dopo il punto interrogativo | ?anno=2026 |
| Segnalibro | un punto preciso della pagina, dopo il cancelletto | #date |

### I domini

Il dominio si legge da destra a sinistra (come nel DNS): l’ultima parte è il dominio di primo livello (TLD, Top Level Domain), che può indicare un paese (.it, .fr, .de) o una categoria (.com per le aziende, .org per le organizzazioni, .edu per le università americane, .gov per il governo americano). A sinistra c’è il nome scelto da chi ha registrato il dominio, e ancora a sinistra eventuali sottodomini (www, mail, classroom).

ESEMPIO In classroom.google.com il dominio registrato è google.com, e classroom è un sottodominio. In google.com.sicurezza-account.ru invece il dominio registrato è sicurezza-account.ru: Google non c’entra nulla. Leggere il dominio da destra è la difesa più semplice contro i link truffa (capitolo 7).

ERRORE TIPICO ✗ «Se nell’indirizzo c’è scritto “google”, il sito è di Google.» ✓ Conta solo il dominio registrato, cioè le ultime due parti prima del primo /. La parola “google” può comparire ovunque in un indirizzo truffa.

DOMANDA ALLA CLASSE · verificare la comprensione In quale di questi indirizzi il sito appartiene davvero a Poste Italiane: poste.it.login-sicuro.com oppure login.poste.it? Risposta breve: Il secondo: il dominio registrato è poste.it. Nel primo il dominio è login-sicuro.com, che non ha nulla a che fare con Poste.

## 4.5 HTTP e HTTPS

L’HTTP (HyperText Transfer Protocol) è il protocollo con cui il browser chiede una risorsa al server e il server la invia. Funziona con il modello richiesta–risposta del client-server (paragrafo 2.4): il browser manda una richiesta, ad esempio “dammi la pagina index.html”, e il server risponde con un codice di stato e, se tutto va bene, con il contenuto.

ANIMAZIONE · F5.5.1 Fa capire: che cosa succede, in ordine, tra il momento in cui si preme Invio e quello in cui compare la pagina, collegando DNS, TCP e HTTP. Scena iniziale: a sinistra un portatile con la barra degli indirizzi “https://www.wikipedia.org”, a destra un server, in alto il server DNS. Clic 1 DNS: il portatile chiede l’indirizzo IP di www.wikipedia.org e lo riceve. Clic 2 TCP: portatile e server si scambiano i tre messaggi di apertura della connessione. Clic 3 Cifratura: browser e server si accordano per cifrare la comunicazione (HTTPS) e compare un lucchetto sul collegamento. Clic 4 Richiesta HTTP: dal portatile parte la busta “GET /”. Clic 5 Risposta: dal server torna “200 OK” con il file HTML; il browser si accorge che servono anche immagini e stile e manda altre richieste. Clic 6 La pagina si compone a pezzi sullo schermo.

### I codici di stato

| Codice | Significato | Quando lo si vede |
| --- | --- | --- |
| 200 OK | tutto bene, ecco la risorsa | quasi sempre, ma non si vede |
| 301 / 302 | la risorsa si è spostata, vai a quest’altro indirizzo | il browser segue il reindirizzamento da solo |
| 403 Forbidden | la risorsa esiste ma non hai il permesso | pagine riservate |
| 404 Not Found | la risorsa non esiste | link sbagliati o pagine cancellate |
| 500 Internal Server Error | errore del server | quando il sito ha un guasto |
| 503 Service Unavailable | server sovraccarico o in manutenzione | il giorno dell’uscita dei risultati dei test, quando tutti si collegano |

La prima cifra dice già molto: 2 = successo, 3 = reindirizzamento, 4 = errore del client (di chi chiede), 5 = errore del server.

### HTTPS e il lucchetto

Con il semplice HTTP i dati viaggiano in chiaro: chiunque si trovi lungo il percorso, ad esempio sullo stesso Wi-Fi pubblico, potrebbe leggerli. L’HTTPS (la S sta per Secure) cifra la comunicazione tra browser e server con il protocollo TLS: lungo la strada passano solo dati illeggibili, e nessuno può modificarli senza che il browser se ne accorga.

ERRORE TIPICO ✗ «C’è il lucchetto, quindi il sito è sicuro e affidabile.» ✓ Il lucchetto dice solo che la comunicazione è cifrata con il dominio indicato. Un sito di phishing come poste.it.login-sicuro.com può avere un lucchetto perfetto.

## 4.6 I linguaggi del Web

Una pagina web è fatta di file di testo scritti in tre linguaggi, ciascuno con un compito diverso. Separare i compiti permette, ad esempio, di cambiare la grafica di un intero sito senza toccare i contenuti.

| Linguaggio | Che cosa fa | Paragone con una casa |
| --- | --- | --- |
| HTML (HyperText Markup Language) | descrive struttura e contenuto: titoli, paragrafi, immagini, link, tabelle | i muri e le stanze |
| CSS (Cascading Style Sheets) | descrive l’aspetto: colori, caratteri, impaginazione, adattamento al telefono | l’arredamento e la pittura |
| JavaScript | aggiunge comportamento: reagisce ai clic, aggiorna la pagina senza ricaricarla, crea animazioni | l’impianto elettrico e la domotica |

ERRORE TIPICO

✗  «Programmo in HTML.»

✓  L’HTML descrive il contenuto ma non contiene istruzioni da eseguire: è un linguaggio di marcatura. La parte di “programmazione” di una pagina è in JavaScript e nel codice che gira sul server.

### Pagine statiche e dinamiche

Una pagina statica è un file già pronto sul server, uguale per tutti: il server lo manda così com’è. Una pagina dinamica viene costruita dal server al momento della richiesta, spesso leggendo dati da un database, ed è diversa per ogni utente o momento: la home di Instagram, il conto di una banca, i risultati di una ricerca.

|  | Pagina statica | Pagina dinamica |
| --- | --- | --- |
| Come nasce | file scritto una volta e salvato sul server | generata dal server a ogni richiesta |
| Contenuto | uguale per tutti | personalizzato e aggiornato |
| Esempi | la pagina “chi siamo” di un sito, il sito didattico di una lezione | feed dei social, registro elettronico, carrello di un negozio online |

DOMANDA ALLA CLASSE · verificare la comprensione La pagina dei voti del registro elettronico è statica o dinamica? Da che cosa lo capite? Risposta breve: Dinamica: ogni studente vede i propri voti, aggiornati al momento; il server costruisce la pagina leggendo i dati dal database.

## 4.7 Il browser

Il browser (letteralmente “sfogliatore”) è il programma client che chiede le risorse ai server web, le interpreta e le mostra sullo schermo. Il suo cuore è il motore di rendering, che legge HTML e CSS e “disegna” la pagina, insieme a un motore JavaScript che esegue il codice delle pagine.

I browser più usati sono Chrome (Google), Safari (Apple), Edge (Microsoft) e Firefox (Mozilla). Molti di essi, compresi Edge, Opera e Brave, usano lo stesso motore di Chrome (Chromium/Blink). Le pagine dovrebbero apparire uguali in tutti i browser perché tutti seguono gli stessi standard del W3C, ma piccole differenze esistono ancora.

| Elemento | A che cosa serve |
| --- | --- |
| Barra degli indirizzi | scrivere un URL o una ricerca; mostra il dominio e il lucchetto |
| Schede (tab) | tenere aperte più pagine nella stessa finestra |
| Preferiti (segnalibri) | salvare gli indirizzi da ritrovare |
| Cronologia | l’elenco delle pagine visitate |
| Estensioni | piccoli programmi aggiuntivi: traduttori, blocco pubblicità, gestori di password |
| Profili / account | separare navigazione personale e scolastica, sincronizzare preferiti e password tra dispositivi |

### La guerra dei browser

NELLA STORIA Il primo browser con le immagini dentro il testo fu Mosaic, nel 1993, creato all’Università dell’Illinois: fu lui a far esplodere il Web fuori dalle università. I suoi autori fondarono poi Netscape, che dominò il mercato finché Microsoft non integrò gratis Internet Explorer in Windows: fu la “prima guerra dei browser”, e Microsoft la vinse. Dalle ceneri di Netscape nacque Firefox (2004); nel 2008 arrivò Chrome, oggi il più usato.

FOTO · F5.7.1 Il browser Mosaic (1993): una delle prime pagine web con testo e immagini insieme. researchgate.net link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

ERRORE TIPICO ✗ «Il browser è Google.» ✓ Google è un’azienda e un motore di ricerca (capitolo 6); il browser è il programma con cui si aprono le pagine. Si può usare il motore di ricerca Google da Safari o Firefox, e un altro motore da Chrome.

DOMANDA ALLA CLASSE · far anticipare il ragionamento Le estensioni del browser possono leggere le pagine che visitate. Perché bisogna installarle con prudenza? Risposta breve: Perché un’estensione con molti permessi può vedere tutto ciò che si fa nelle pagine, comprese password e dati personali; alcune estensioni gratuite raccolgono e vendono questi dati.

## 4.8 Le tracce della navigazione

Navigando, il browser conserva informazioni sul dispositivo e i siti ne raccolgono altre. Alcune servono a chi naviga, altre soprattutto a chi vende pubblicità.

### Cronologia e cache

La cronologia è l’elenco delle pagine visitate, utile per ritrovarle. La cache è una copia locale di immagini, stili e script delle pagine già viste: la seconda volta che si apre un sito il browser non li riscarica, e la pagina compare più in fretta. Svuotare la cache può risolvere pagine che si vedono “strane” dopo un aggiornamento del sito.

### I cookie

Un cookie è un piccolo file di testo che un sito chiede al browser di conservare e che il browser gli rimanda a ogni visita successiva. Serve perché HTTP non ha memoria: ogni richiesta, per il server, è nuova. Il cookie permette al sito di ricordarsi di te.

| Tipo di cookie | A che cosa serve | Serve il consenso? |
| --- | --- | --- |
| Tecnici | mantenere il login, ricordare il carrello o la lingua | no: senza, il sito non funziona |
| Analitici | contare le visite e capire come si usa il sito | dipende da come sono configurati |
| Di profilazione | registrare interessi e comportamenti per mostrare pubblicità mirata | sì |
| Di terze parti | cookie di un dominio diverso dal sito visitato (pubblicità, social), che seguono l’utente da un sito all’altro | sì |

ANIMAZIONE · F5.8.1 Fa capire: come un cookie di terze parti permette a un’azienda pubblicitaria di riconoscere lo stesso utente su siti diversi. Scena iniziale: un browser con un barattolo vuoto “cookie”; tre siti: un negozio di scarpe, un giornale, un social; in alto il server di un’azienda pubblicitaria presente su tutti e tre. Clic 1 Lo studente guarda delle scarpe nel negozio: la pubblicità del negozio, servita dall’azienda pubblicitaria, lascia nel barattolo il cookie “utente 4821”. Clic 2 Lo studente apre il giornale: anche lì c’è un annuncio della stessa azienda, il browser le rimanda “utente 4821”. Clic 3 L’azienda collega le due visite: “4821 ha guardato scarpe”. Clic 4 Sul social compare la pubblicità delle stesse scarpe. Clic 5 Si bloccano i cookie di terze parti: il barattolo dell’azienda resta vuoto e sul social compare una pubblicità qualsiasi.

In Europa i siti devono chiedere il consenso prima di usare cookie non tecnici: da qui i banner dei cookie. Secondo le linee guida del Garante per la protezione dei dati personali, rifiutare deve essere facile quanto accettare: chiudere il banner con la X equivale a rifiutare.

FOTO · F5.8.2 Un banner dei cookie: le scelte “Accetta”, “Rifiuta” e “Personalizza”. Osservare: quale pulsante è più evidente? cookieconsent.com link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

### La navigazione in incognito

La navigazione in incognito (o privata) non salva sul dispositivo cronologia, cookie e dati dei moduli una volta chiusa la finestra. Serve ad esempio per usare il computer di un altro senza lasciare tracce o per entrare con un secondo account. Non rende anonimi: il sito visitato, la rete della scuola o di casa, l’operatore e chi gestisce i servizi in cui si entra con il proprio account vedono la navigazione come sempre.

LABORATORIO Nel browser aprire le impostazioni su privacy e sicurezza: guardare quanti siti hanno salvato cookie, bloccare i cookie di terze parti, provare a svuotare la cache di un solo sito. Poi visitare tre siti di notizie e annotare in un Documento Google come è fatto il loro banner: il pulsante “Rifiuta” è facile da trovare come “Accetta”?

ERRORE TIPICO ✗ «In incognito nessuno sa che cosa sto facendo.» ✓ L’incognito cancella le tracce solo sul dispositivo. La scuola, l’operatore, i siti visitati e Google (se si è entrati con l’account) vedono tutto come prima.

DOMANDA ALLA CLASSE · verificare la comprensione Perché quando guardate un paio di scarpe su un sito poi le ritrovate in pubblicità su siti diversi? Risposta breve: Per i cookie di terze parti (e tecniche simili): la stessa azienda pubblicitaria è presente su più siti, riconosce il browser e mostra annunci legati a ciò che si è guardato.

## 4.9 Siti, server e domini

Per pubblicare un sito servono tre cose: i file del sito (HTML, CSS, immagini), un server web sempre acceso e collegato a Internet che li distribuisca, e un nome a dominio che le persone possano ricordare.

- Un server web è un programma che ascolta le richieste HTTP e risponde inviando le risorse, e per estensione il computer su cui gira. I programmi più diffusi sono nginx e Apache;

- l’hosting è il servizio con cui un’azienda ospita i file di un sito sui propri server, a pagamento o gratis: quasi nessuno tiene il server a casa propria;

- il dominio si registra pagando una piccola cifra annuale a un registrar, un’azienda autorizzata; il dominio resta proprio finché si rinnova la registrazione.

ESEMPIO I domini .it sono gestiti dal Registro .it, che ha sede presso l’Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa: la stessa città da cui partì la prima connessione italiana a Internet nel 1986. Esistono oggi più di tre milioni e mezzo di domini .it (valore indicativo).

Per un sito semplice esistono anche servizi gratuiti che fanno tutto insieme: Google Sites permette di costruire un sito con un editor visuale e lo pubblica su un indirizzo di Google; GitHub Pages pubblica gratis siti fatti di file statici.

LABORATORIO Con Google Sites costruire a gruppi un piccolo sito sul modulo “Reti e Internet”: una pagina per capitolo, immagini con testo alternativo, link tra le pagine e verso fonti esterne. Pubblicarlo solo per l’account della scuola e scambiarsi gli indirizzi tra gruppi.

ERRORE TIPICO ✗ «Se compro un dominio, ho già un sito.» ✓ Il dominio è solo il nome: servono anche l’hosting che conservi e distribuisca i file e i file stessi del sito. Senza hosting il dominio non porta da nessuna parte.

DOMANDA ALLA CLASSE · far anticipare il ragionamento Che cosa succede a un sito se il proprietario dimentica di rinnovare il dominio? Risposta breve: Il nome smette di funzionare e, dopo un periodo, può essere registrato da chiunque, anche da truffatori che sfruttano le visite e i link verso il vecchio sito.

## 4.10 Tipi di Web

### Surface web, deep web e dark web

- Il surface web (web di superficie) è la parte del Web indicizzata dai motori di ricerca, che chiunque può trovare con una ricerca;

- il deep web (web profondo) è tutto ciò che i motori di ricerca non indicizzano, perché protetto da password o generato su richiesta: la posta, il registro elettronico, le pagine di Classroom, i documenti di Drive, la banca online. È di gran lunga la parte più grande del Web, ed è del tutto normale e legale;

- il dark web è una piccola parte del deep web raggiungibile solo con software speciali, come Tor, che nascondono l’identità di chi visita e di chi pubblica. È usato da giornalisti e dissidenti in paesi con censura, ma anche per attività illegali.

FIGURA · F5.10.1 · SCHEMA Un iceberg: sopra la superficie dell’acqua la punta “surface web” (motori di ricerca, siti pubblici); sotto, la grande massa “deep web” (posta, registro elettronico, Drive, banca online); in fondo una piccola zona più scura “dark web” (accessibile con Tor).

ERRORE TIPICO ✗ «Il deep web è la parte illegale di Internet.» ✓ Il deep web è semplicemente ciò che non è indicizzato: la vostra casella di posta e il registro elettronico sono deep web. La parte nascosta e a volte illegale è il dark web, molto più piccolo.

DOMANDA ALLA CLASSE · verificare la comprensione Il vostro profilo Instagram privato fa parte del surface web o del deep web? Risposta breve: Del deep web: i contenuti di un profilo privato non sono visibili ai motori di ricerca né a chi non è autorizzato.

RICORDA - Internet è una rete di reti: decine di migliaia di reti indipendenti che comunicano con i protocolli TCP/IP. È nata da ARPANET, il cui primo messaggio partì nel 1969. - Fisicamente Internet è fatta di ISP (fornitori di accesso), dorsali in fibra, cavi sottomarini (oltre il 95% del traffico tra continenti) e data center. - Nel 2025 circa 6 miliardi di persone usano Internet e 2,2 miliardi sono offline (ITU). Il divario digitale riguarda accesso, qualità della connessione e competenze. - I problemi di Internet: consumo di energia e acqua dei data center, censura e shutdown, neutralità della rete (garantita in UE dal 2015), concentrazione dei servizi in poche grandi aziende. - Una intranet è una rete privata con le tecnologie di Internet; una extranet ne apre una parte a utenti esterni con credenziali; una VPN crea un tunnel cifrato su Internet verso una rete privata, ma non rende anonimi. - Internet è l’infrastruttura (rete di reti, TCP/IP); il Web è uno dei servizi che funzionano sopra Internet: pagine collegate da link, consultate con un browser. Altri servizi (posta, chat, giochi) usano Internet senza il Web. - Il Web nasce al CERN di Ginevra da Tim Berners-Lee (proposta nel 1989, prima pagina nel 1991); nel 1993 il CERN lo rende pubblico e gratuito, e per questo si diffonde in fretta. - Un ipertesto è un insieme di testi collegati da link, letti in modo non lineare; quando i collegamenti uniscono anche immagini, audio e video si parla di ipermedia. - L’URL è l’indirizzo di una risorsa: protocollo, dominio, percorso, parametri, segnalibro. Il dominio si legge da destra: conta il dominio registrato (es. poste.it), non le parole che compaiono altrove nell’indirizzo. - HTTP funziona a richiesta e risposta con codici di stato (2xx successo, 3xx reindirizzamento, 4xx errore del client, es. 404; 5xx errore del server). HTTPS cifra la comunicazione con TLS; il lucchetto garantisce la cifratura, non l’onestà del sito. - Una pagina è fatta di HTML (struttura e contenuto, linguaggio di marcatura), CSS (aspetto) e JavaScript (comportamento). Le pagine statiche sono uguali per tutti, quelle dinamiche sono generate dal server a ogni richiesta. - Il browser è il client che chiede, interpreta e mostra le pagine con il suo motore di rendering; i principali sono Chrome, Safari, Edge e Firefox. Mosaic (1993) portò le immagini nel Web. - La cronologia elenca le pagine viste, la cache ne conserva copie per caricarle prima, i cookie permettono ai siti di ricordarsi dell’utente; quelli di profilazione e di terze parti richiedono il consenso. L’incognito non salva tracce sul dispositivo ma non rende anonimi. - Per pubblicare un sito servono file, un server web (spesso in hosting) e un dominio registrato presso un registrar; i .it sono gestiti dal Registro del CNR di Pisa. - Il surface web è indicizzato; il deep web, la parte più grande e normale, no; il dark web è una piccola parte raggiungibile solo con software come Tor.

# 5. Fare ricerche nel web

Cercare è la cosa che facciamo più spesso online, quasi sempre in pochi secondi e senza pensarci. Qui si vede come funziona davvero un motore di ricerca, chi decide l’ordine dei risultati, come cercare meglio, come valutare ciò che si trova e che cosa cambia quando a rispondere è un’intelligenza artificiale.

## 5.1 Come funziona un motore di ricerca

DOMANDA ALLA CLASSE · far anticipare il ragionamento Quando scrivete una domanda su Google, secondo voi Google in quel momento “va a guardare” tutti i siti del mondo? Come fa a rispondere in mezzo secondo? Risposta breve: No: Google ha già visitato e catalogato le pagine nei giorni precedenti; al momento della ricerca consulta il suo indice, non il Web.

Un motore di ricerca è un servizio che raccoglie e cataloga in anticipo miliardi di pagine web e, quando l’utente scrive una richiesta, restituisce in una frazione di secondo l’elenco delle pagine più pertinenti, in ordine di rilevanza. I più usati sono Google (di gran lunga), Bing, DuckDuckGo e, in alcuni paesi, Yandex e Baidu.

Il lavoro si svolge in tre fasi, di cui solo l’ultima avviene mentre si aspetta il risultato:

- scansione (crawling): programmi automatici chiamati crawler (o spider, ragni, perché si muovono nella “ragnatela”) visitano le pagine, ne copiano il contenuto e seguono i link per scoprirne di nuove, giorno e notte;

- indicizzazione: le pagine raccolte vengono analizzate e inserite in un enorme indice, simile all’indice analitico di un libro: per ogni parola, l’elenco delle pagine che la contengono, con molte altre informazioni (lingua, data, immagini);

- posizionamento (ranking): quando l’utente cerca, il motore trova nell’indice le pagine candidate e le ordina secondo centinaia di criteri, mostrando il risultato nella SERP (Search Engine Results Page, la pagina dei risultati).

ANIMAZIONE · F6.1.1 Fa capire: che il motore di ricerca lavora soprattutto prima della ricerca, e che al momento della domanda consulta il suo indice. Scena iniziale: a sinistra alcune pagine web collegate da link; al centro un ragnetto (il crawler); a destra uno schedario vuoto (l’indice); in basso un utente con la barra di ricerca vuota. Clic 1 Il crawler entra in una pagina, ne copia il testo e segue un link verso la pagina successiva, poi un’altra. Clic 2 Le parole delle pagine copiate finiscono nello schedario: “router → pagine 3, 7, 12”, “fibra → pagine 2, 7”. Clic 3 L’utente scrive “router fibra”: il motore apre solo le due schede dello schedario e trova le pagine in comune. Clic 4 Le pagine trovate vengono messe in ordine e compaiono nella SERP; un cronometro segna 0,3 secondi.

### Come si decide l’ordine

L’ordine dei risultati è il punto decisivo: quasi nessuno guarda oltre la prima pagina, e i primi risultati ricevono la maggior parte dei clic. I criteri esatti sono segreti e cambiano spesso, seguendo un algoritmo brevettato da Google chiamato PageRank ma i principali sono noti: quanto la pagina corrisponde alle parole cercate, quanto è autorevole, quanto è recente, quanto è veloce e leggibile sul telefono, e chi sta cercando: lingua, posizione, ricerche precedenti.

ERRORE TIPICO ✗ «Google mostra per primi i siti migliori e più veri.» ✓ Google mostra per primi i siti che i suoi criteri giudicano più pertinenti e popolari per quella ricerca e per quell’utente: popolarità non significa verità, e una pagina ben ottimizzata può superare una pagina più corretta.

DOMANDA ALLA CLASSE · verificare la comprensione Due compagni cercano la stessa parola su Google, uno a Milano e uno a Palermo. Vedranno gli stessi risultati? Risposta breve: Non necessariamente: il motore tiene conto della posizione, della lingua e delle ricerche precedenti, quindi i risultati possono cambiare, soprattutto per ricerche locali come “pizzeria”.

## 5.2 Risultati organici e sponsorizzati

Come risultato di una ricerca, ci sono due tipi di risultati I risultati organici sono quelli scelti dall’algoritmo in base alla pertinenza. I risultati sponsorizzati sono annunci pubblicitari: le aziende pagano per comparire in alto quando qualcuno cerca certe parole, di solito pagando una cifra per ogni clic. Gli annunci sono segnalati da una piccola etichetta come “Sponsorizzato”, facile da non notare.

Foto da inserire: https://cdn.searchenginejournal.com/wp-content/uploads/2022/10/img_2700-634da421e3991-sej.jpg

La pubblicità è il modello di business dei motori di ricerca: la ricerca è gratuita per l’utente perché le aziende pagano per raggiungerlo nel momento esatto in cui cerca qualcosa. Più il motore conosce l’utente, più gli annunci sono mirati e più valgono (paragrafo 6.8).

## 5.3 Cercare bene

Il motore di ricerca capisce le domande in linguaggio naturale, ma scegliere bene le parole e usare qualche operatore riduce molto il tempo per trovare ciò che serve. Le regole di base:

- usare parole chiave specifiche, non frasi lunghe: “velocità FTTC distanza armadio” funziona meglio di “vorrei sapere perché la mia fibra è lenta”;

- aggiungere o togliere parole in base ai primi risultati, invece di sfogliare dieci pagine;

- cercare anche in inglese gli argomenti tecnici: le fonti sono molte di più;

- usare i filtri del motore: solo immagini, solo notizie, ultimo anno, ricerca per data.

### Cercare con le immagini

La ricerca per immagini trova immagini a partire da parole; la ricerca inversa fa il contrario: si parte da un’immagine e si scopre dove compare in rete, da quando e in quali versioni. Con Google Lens basta caricare una foto o inquadrare un oggetto. È lo strumento più semplice per scoprire se una foto “di attualità” è in realtà vecchia o presa da un altro contesto.

## 5.4 La disinformazione

DOMANDA ALLA CLASSE · riattivare le preconoscenze Avete trovato due siti che dicono due cose opposte sul 5G. Come decidete a quale credere? Risposta breve: Guardando chi l’ha scritto, con quali competenze, quando, per quale scopo, se cita fonti e se altre fonti indipendenti dicono lo stesso.

Sul web circolano contenuti falsi o fuorvianti di tipi diversi. Si distingue tra misinformazione, informazione falsa condivisa in buona fede da chi ci crede, e disinformazione, informazione falsa creata e diffusa apposta per ingannare, guadagnare o influenzare l’opinione pubblica.

- le fake news: notizie inventate o distorte, costruite per sembrare vere;

- il clickbait (“esca per clic”): titoli esagerati o ingannevoli che spingono a cliccare («Non crederai a che cosa è successo…») per guadagnare con la pubblicità;

- i contenuti fuori contesto: una foto vera, ma di un altro anno o di un altro paese, presentata come attuale;

- i contenuti manipolati o generati dall’IA: immagini, audio e video falsi ma realistici (paragrafo 8.10).

Le notizie false si diffondono più velocemente di quelle vere: sono spesso più sorprendenti e suscitano emozioni forti (rabbia, paura, indignazione), e chi le riceve le condivide prima di controllare. Una ricerca del MIT pubblicata nel 2018 su Science ha mostrato che su Twitter le notizie false raggiungevano le persone molto più in fretta di quelle vere, e che a diffonderle erano soprattutto persone, non bot.

Trovare un’informazione è facile; capire se è affidabile è la vera competenza. Su Internet chiunque può pubblicare qualsiasi cosa, senza nessun controllo preventivo. Prima di usare una fonte conviene farsi alcune domande:

| Domanda | Che cosa guardare |
| --- | --- |
| Chi l’ha scritta? | autore, ente o testata; sezione “chi siamo”; competenze reali sull’argomento |
| Quando? | la data di pubblicazione e di aggiornamento: su tecnologia e salute un testo di dieci anni fa può essere superato |
| Perché? | lo scopo: informare, vendere, convincere, fare clic? Ci sono pubblicità ovunque? Il tono è emotivo? |
| Su che cosa si basa? | cita fonti verificabili, dati, studi? I link portano davvero dove dicono? |
| Chi altro lo dice? | altre fonti indipendenti confermano? Una notizia vera di solito si trova in più testate serie |

Una tecnica usata dai giornalisti per verificare è la lettura laterale: invece di restare sulla pagina e giudicarla dal suo aspetto, si aprono altre schede per cercare chi c’è dietro quel sito o quell’autore. Un sito può sembrare serissimo e appartenere a un’azienda che vende proprio il prodotto di cui parla bene.

### Wikipedia

Wikipedia è un’enciclopedia scritta dai volontari, che chiunque può modificare. È un ottimo punto di partenza: le voci importanti sono controllate da molti utenti, gli errori evidenti vengono corretti in fretta e soprattutto ogni affermazione dovrebbe avere una fonte in nota. Non è però una fonte da citare da sola: le voci meno seguite possono contenere errori, e il contenuto può cambiare da un giorno all’altro. Il modo giusto di usarla è leggere la voce e poi andare alle fonti citate in fondo.

ESEMPIO Su Wikipedia ogni voce ha una scheda “Cronologia” con tutte le modifiche, chi le ha fatte e quando, e una scheda “Discussione” in cui gli autori discutono le parti controverse. Guardarle aiuta a capire quanto una voce sia stabile e condivisa.

ERRORE TIPICO ✗ «Su Wikipedia può scrivere chiunque, quindi non è affidabile.» ✓ Può scrivere chiunque, ma può correggere chiunque, e le voci più lette sono verificate di continuo. Il limite è un altro: va usata come porta verso le fonti, non come fonte unica.

Ogni giorno vengono pubblicati miliardi di contenuti: nessuno potrebbe vederli tutti. Il feed (la pagina che scorre) e la pagina “Per te” sono costruiti da un algoritmo di raccomandazione: un programma che sceglie, tra tutti i contenuti disponibili, quelli che una persona ha più probabilità di guardare a lungo, apprezzare, commentare o condividere, e li mette in ordine.

Gli algoritmi moderni sono sistemi di intelligenza artificiale basati sull’apprendimento automatico: imparano da ciò che ogni utente fa. Non contano solo i “mi piace”: pesano moltissimo i segnali che non si controllano consapevolmente, come quanti secondi si resta su un video, se lo si riguarda, se si scorre via subito. Il criterio principale è l’engagement (coinvolgimento): ciò che trattiene l’utente.

ANIMAZIONE · F8.3.1 Fa capire: come il feed impara in fretta da piccoli segnali e si restringe su un tema. Scena iniziale: un telefono con un feed di video di colori diversi (sport, musica, cucina, animali, videogiochi); a lato un pannello “profilo” con barre degli interessi tutte basse e uguali. Clic 1 L’utente scorre: su un video di cucina si ferma 20 secondi; la barra “cucina” sale. Clic 2 Il feed propone due video di cucina in più; l’utente li guarda entrambi fino alla fine; la barra sale ancora. Clic 3 Dopo pochi minuti quasi tutti i video sono di cucina, ed è sparita la varietà iniziale. Clic 4 L’utente guarda per sbaglio un video di una lite: lo guarda fino alla fine. Compaiono subito altri video di liti: l’algoritmo ha registrato che “trattengono”.

### Bolle e camere dell’eco

Poiché l’algoritmo mostra ciò che piace, ogni utente tende a vedere sempre più contenuti simili a quelli che ha già apprezzato: è la bolla dei filtri (paragrafo 6.5). Nelle discussioni politiche e sociali questo può creare camere dell’eco (echo chambers): gruppi in cui tutti la pensano allo stesso modo e si rafforzano a vicenda, mentre le idee diverse non arrivano o arrivano solo come caricatura.

ERRORE TIPICO ✗ «Il feed mi mostra ciò che succede, in ordine.» ✓ Il feed mostra ciò che l’algoritmo prevede che ti tratterrà di più, non tutto ciò che succede né in ordine di tempo; due persone vedono feed molto diversi.

DOMANDA ALLA CLASSE  ·  verificare la comprensione

Un sito con un aspetto molto professionale spiega che un certo integratore “potenzia la memoria degli studenti”. Che cosa controllereste prima di crederci?

Risposta breve: Chi gestisce il sito (spesso chi vende il prodotto), se cita studi veri e indipendenti, che cosa dicono fonti esterne come enti sanitari e giornali scientifici: è la lettura laterale.

### Verificare

Il fact-checking è la verifica dei fatti: controllare un’affermazione risalendo alle fonti originali. Esistono testate dedicate (in Italia, ad esempio, Pagella Politica, Facta, Open Fact-checking) che verificano le notizie più condivise.

- fermarsi prima di condividere: un’emozione forte è un campanello d’allarme;

- guardare la fonte: chi lo dice? è un sito che conosco?

- cercare altrove: lo riportano altre testate serie?

- controllare le immagini con la ricerca inversa;

- guardare la data: è una notizia di oggi o di anni fa?

## 5.7 Cercare con l’intelligenza artificiale

DOMANDA ALLA CLASSE · riattivare le preconoscenze Avete mai usato un chatbot come ChatGPT, Gemini o Claude al posto di Google per una ricerca? Che differenza avete notato? Risposta breve: Il chatbot risponde con un testo già scritto invece di un elenco di link: è comodo, ma non si vede subito da dove vengano le informazioni, e a volte sono sbagliate.

Oggi molte persone, invece di cercare su un motore, fanno una domanda a un chatbot di intelligenza artificiale, e gli stessi motori di ricerca mostrano in cima ai risultati una risposta riassunta generata dall’IA. È un cambiamento profondo: il motore di ricerca indica dove trovare l’informazione, il chatbot la scrive al posto nostro.

Un chatbot si basa su un modello linguistico (in inglese Large Language Model, LLM): un programma addestrato su enormi quantità di testi, molti presi proprio dal Web (paragrafo 10.2), che ha imparato a prevedere quali parole è probabile che vengano dopo. Il risultato è un testo scorrevole e spesso corretto, ma il modello non “sa” se ciò che scrive è vero: produce la risposta più plausibile.

Molti chatbot oggi fanno prima una ricerca sul web e poi scrivono la risposta usando le pagine trovate, citandole con dei link. Questa tecnica si chiama RAG (Retrieval-Augmented Generation, generazione aumentata dal recupero). Riduce le allucinazioni perché il modello si appoggia a testi reali, ma non le elimina: le pagine trovate possono essere sbagliate, o il modello può riassumerle male.

ANIMAZIONE · F6.7.1 Fa capire: la differenza tra un chatbot che risponde solo “a memoria” e uno che prima cerca e poi risponde citando le fonti. Scena iniziale: uno studente con la domanda “Quando è stata posata la prima fibra sottomarina tra Europa e America?”, un chatbot con un cervello stilizzato, a destra tre pagine web. Clic 1 Senza ricerca: il chatbot risponde subito con una data e un nome scritti con sicurezza; un timbro rosso “da verificare” compare sulla risposta. Clic 2 Con RAG: il chatbot manda la domanda a un motore di ricerca, che restituisce tre pagine. Clic 3 Il chatbot legge le pagine e ne estrae le frasi utili (evidenziate). Clic 4 Scrive la risposta con tre numeri tra parentesi collegati alle pagine; lo studente clicca su una fonte e la controlla.

### Usare bene l’IA per cercare

- chiedere sempre le fonti e aprirle davvero: una fonte citata ma non controllata non vale nulla;

- verificare i dettagli precisi (numeri, date, nomi, citazioni) con una fonte affidabile;

- usare il chatbot per capire e orientarsi (spiegare un concetto, suggerire parole chiave da cercare), il motore e le fonti per verificare;

- non inserire dati personali propri o altrui nelle domande.

ERRORE TIPICO ✗ «Il chatbot ha risposto con tanta sicurezza e con un link, quindi è giusto.» ✓ La sicurezza del tono non dice nulla sulla verità, e anche i link vanno aperti: a volte la pagina citata non contiene ciò che il chatbot le attribuisce, o non esiste.

RICORDA - Un motore di ricerca lavora in tre fasi: scansione (i crawler visitano le pagine seguendo i link), indicizzazione (un grande indice parola → pagine) e posizionamento (ordinamento dei risultati). Al momento della domanda consulta l’indice, non il Web. - L’ordine dei risultati dipende da pertinenza, autorevolezza, data, qualità tecnica e da chi cerca (lingua, posizione, ricerche precedenti): i primi sono i più pertinenti e popolari, e popolarità non vuol dire verità. - I risultati organici sono scelti dall’algoritmo, quelli sponsorizzati sono annunci pagati: la pubblicità è ciò che rende gratuita la ricerca. - Per cercare bene si usano parole chiave specifiche e i filtri del motore; la ricerca inversa delle immagini (ad esempio con Google Lens) mostra dove e da quando compare una foto. - Per valutare una fonte ci si chiede chi l’ha scritta, quando, perché, su che cosa si basa e chi altro lo conferma, anche con la lettura laterale. Wikipedia è un buon punto di partenza: si va poi alle fonti citate. - La misinformazione è falsa ma condivisa in buona fede, la disinformazione è creata apposta; fake news, clickbait, contenuti fuori contesto e falsi creati con l’IA si diffondono sfruttando le emozioni. Il fact-checking verifica risalendo alle fonti originali. - Il feed è scelto da un algoritmo di raccomandazione che premia ciò che ci trattiene (engagement); così si finisce nella bolla dei filtri, che mostra soprattutto ciò che conferma le nostre idee. - Un chatbot basato su un modello linguistico scrive la risposta più plausibile, non necessariamente vera: può produrre allucinazioni. Con la RAG cerca sul web e cita le fonti, ma le fonti vanno aperte e verificate.

# 6. Il 5G, l’Internet of Things e il Cloud Computing

Il telefono in tasca è collegato a una rete fatta di celle e antenne, cambiata a ogni generazione. Con il 5G la rete mobile non serve più solo alle persone ma a miliardi di oggetti: sensori, contatori, auto, elettrodomestici. È l’Internet delle cose.

## 6.1 Come funziona la rete mobile

DOMANDA ALLA CLASSE · far anticipare il ragionamento Siete in treno e state guardando un video: il treno corre a 200 km/h, eppure il video continua. Come fa il telefono a restare collegato? Risposta breve: Passa continuamente da un’antenna all’altra lungo la linea, senza interrompere la connessione: è l’handover.

La rete cellulare copre il territorio con tante celle, ciascuna servita da un’antenna (stazione radio base). Il telefono parla sempre con l’antenna della cella in cui si trova; quando ci si sposta, passa a quella della cella vicina senza interrompere la comunicazione: questo passaggio si chiama handover.

FOTO · F9.1.1 Una stazione radio base: le antenne in cima al traliccio servono le celle intorno. lxantenna.com link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

Ogni antenna ha una capacità limitata, che si divide tra tutti i telefoni della sua cella. Per questo in città le celle sono piccole (tante antenne, ognuna con pochi utenti da servire) e in campagna sono grandi (pochi utenti, servono meno antenne).

ANIMAZIONE · F9.1.2 Fa capire: il telefono in movimento passa da un’antenna all’altra senza interrompere la chiamata, e in città le celle sono più piccole perché ogni antenna ha pochi utenti da servire. Scena iniziale: una mappa con celle esagonali, ognuna con la sua antenna al centro; a sinistra celle grandi (“campagna”), a destra celle piccole (“città”); un’auto con un telefono nella prima cella, collegata all’antenna con un tratteggio. Clic 1 L’auto si sposta verso il bordo della cella: il collegamento con l’antenna si indebolisce. Clic 2 Handover: il collegamento passa all’antenna della cella vicina, la chiamata continua. Clic 3 L’auto entra in città: le celle sono piccole e gli handover sono più frequenti. Clic 4 In ogni cella cittadina compaiono pochi telefoni: ogni antenna divide la sua capacità tra pochi utenti.

.

ERRORE TIPICO ✗ «Il mio telefono si collega al satellite per telefonare.» ✓ I normali telefoni si collegano alle antenne a terra della cella in cui si trovano, poche centinaia di metri o pochi chilometri; da lì i dati viaggiano quasi sempre in fibra. Solo alcuni modelli recenti possono mandare messaggi di emergenza via satellite.

## 6.2 Le generazioni: dalla 1G alla 5G

Le tecnologie mobili si sono evolute in generazioni (la “G” di 4G e 5G sta per generation), circa una ogni dieci anni, e ogni generazione ha cambiato che cosa si poteva fare con il telefono, non solo la velocità:

| Generazione | In Italia, circa | Novità principale | Banda indicativa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1G (TACS) | fine anni ’80 – ’90 | telefonia mobile analogica, solo voce | — |
| 2G (GSM) | anni ’90 | telefonia digitale, SMS, primi dati | decine di kbps |
| 3G (UMTS) | anni 2000 | Internet sul telefono, videochiamate | alcuni Mbps |
| 4G (LTE) | dal 2012 | Internet mobile veloce: streaming, social, app | decine–centinaia di Mbps |
| 5G | dal 2019 | latenza bassissima, moltissimi dispositivi connessi | centinaia di Mbps – oltre 1 Gbps |

FOTO · F9.2.2 Martin Cooper con il DynaTAC, nel 2007. 2007Computex_e21Forum-MartinCooper.jpg link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

ERRORE TIPICO ✗ «Le generazioni del cellulare cambiano solo la velocità.» ✓ Il passaggio 1G → 2G è stato da analogico a digitale; il 3G ha portato Internet sul telefono; il 5G punta soprattutto su latenza e numero di dispositivi.

ESEMPIO Lo smartphone moderno nasce in questo contesto: l’iPhone del 2007 e i primi telefoni Android del 2008 arrivarono quando la rete 3G permetteva finalmente di navigare in modo accettabile. Senza la 4G non ci sarebbero stati Instagram e TikTok come li conosciamo: i video brevi in alta qualità richiedono molta banda mobile.

DOMANDA ALLA CLASSE · raccogliere il punto di vista Quale generazione ha cambiato di più la vostra vita, anche se non l’avete vissuta? Perché? Risposta breve: Domanda aperta: di solito emerge la 4G, che ha reso possibili app, streaming, social e videochiamate dal telefono.

## 6.4 5G e salute: falsi miti e dati

Il 5G è stato al centro di molte paure e di vere e proprie teorie del complotto: durante la pandemia del 2020 si diffuse la falsa notizia che il 5G causasse o diffondesse il COVID-19, e in alcuni paesi furono incendiate delle antenne. Per discuterne con serietà bisogna partire dalla fisica.

Le onde del 5G sono onde elettromagnetiche non ionizzanti, come quelle di radio, TV, Wi-Fi e delle generazioni precedenti: non hanno abbastanza energia per rompere i legami chimici e danneggiare il DNA, a differenza delle radiazioni ionizzanti come i raggi X o quelli radioattivi. L’unico effetto biologico accertato delle onde radio, a intensità molto alte, è il riscaldamento dei tessuti, ed è per evitarlo che esistono i limiti di esposizione.

FIGURA · F9.4.1 · SCHEMA Lo spettro elettromagnetico dalle frequenze basse alle alte, diviso in due zone da una linea verticale: a sinistra “non ionizzanti” (radio, TV, 4G, 5G, Wi-Fi, microonde, luce visibile), a destra “ionizzanti” (ultravioletti estremi, raggi X, raggi gamma). Sopra il 5G una freccia: “anche le onde millimetriche a 26 GHz restano molto lontane dalla linea”.

Un altro dato controintuitivo: più antenne vicine possono significare meno esposizione per chi usa il telefono. Quando l’antenna è lontana, il telefono deve trasmettere alla massima potenza per farsi sentire, e il telefono è a contatto con la testa; con un’antenna vicina basta pochissima potenza.

DOMANDA ALLA CLASSE · raccogliere il punto di vista Secondo voi che cosa porterà il 6G (verso il 2030)? A che cosa potrebbe servire una connessione ancora più veloce e con ancora meno ritardo? Risposta breve: Domanda aperta: realtà aumentata ovunque, veicoli autonomi, sensori ovunque. La ricerca è in corso e gli standard sono attesi intorno al 2030.

## 6.6 L’Internet of Things

DOMANDA ALLA CLASSE · riattivare le preconoscenze Elencate gli oggetti di casa vostra, esclusi telefoni, computer e TV, che secondo voi sono collegati a Internet. Risposta breve: Spesso: assistenti vocali, termostati, telecamere, lampadine, lavatrici, robot aspirapolvere, contatore della luce, auto, bilance, giocattoli.

L’Internet of Things (IoT, Internet delle cose) è la rete di oggetti fisici dotati di sensori, capacità di calcolo e connessione, che raccolgono dati sull’ambiente, li scambiano tramite Internet e possono agire di conseguenza, spesso senza l’intervento di una persona. Un oggetto così si dice smart (intelligente) o connesso.

Le persone usano Internet attraverso telefoni e computer; nell’IoT a comunicare sono soprattutto le cose. Il numero di oggetti connessi nel mondo ha già superato quello delle persone e, secondo le stime, è di diverse decine di miliardi (valore indicativo, che cambia molto a seconda di come si conta).

ANIMAZIONE · F9.6.2 Fa capire: il ciclo completo di un oggetto IoT, dal sensore che misura alla caldaia che si accende, passando per la rete, e che l’oggetto può agire da solo. Scena iniziale: una stanza con un termostato smart alla parete, una caldaia, una finestra; in alto il cloud del produttore; in mano a un utente fuori casa un telefono con l’app. Clic 1 Il sensore misura 17 °C: il valore compare sul termostato. Clic 2 Il termostato confronta il valore con l’obiettivo (20 °C) e accende la caldaia. Clic 3 Il dato viaggia via Wi-Fi fino al cloud, e l’app sul telefono mostra “17 °C, riscaldamento acceso”. Clic 4 Si apre la finestra: il sensore registra un calo brusco e il termostato spegne la caldaia da solo, mandando una notifica. Clic 5 Dal telefono l’utente alza l’obiettivo a 21 °C: il comando passa dal cloud al termostato.

NELLA STORIA L’espressione Internet of Things fu usata per la prima volta nel 1999 dall’inglese Kevin Ashton, che lavorava sull’uso dei tag RFID (paragrafo 2.8) per seguire i prodotti nei magazzini. Ma il primo “oggetto connesso” è considerato un distributore di Coca-Cola dell’Università Carnegie Mellon, collegato ad ARPANET all’inizio degli anni Ottanta: gli studenti potevano controllare da lontano se c’erano lattine e se erano fredde.

ERRORE TIPICO ✗ «Un oggetto IoT è intelligente perché ragiona da solo.» ✓ Un oggetto “smart” di solito segue un programma e reagisce ai dati dei sensori; l’intelligenza vera, quando c’è, è spesso nel cloud del produttore o in modelli di IA (paragrafo 10.5).

## 6.8 Le applicazioni dell’IoT

L’IoT è già dappertutto, spesso senza che ce ne accorgiamo. Le applicazioni principali:

### La casa intelligente

Nella smart home sono connessi termostati, lampadine, prese, serrature, videocamere, robot aspirapolvere, elettrodomestici e assistenti vocali, che fanno da “telecomando” per tutto il resto. Le applicazioni più utili sono il risparmio energetico (riscaldare solo quando serve) e l’autonomia delle persone anziane o con disabilità, che possono comandare la casa con la voce.

FOTO · F9.8.1 Alcuni dispositivi della casa intelligente: assistente vocale, termostato, lampadina, presa e videocamera connessi. smartzenhome.com link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

### Le città intelligenti

Nelle smart city i sensori servono a gestire meglio servizi e risorse: parcheggi che segnalano i posti liberi, lampioni che si accendono solo quando passa qualcuno, cassonetti che avvisano quando sono pieni, semafori regolati dal traffico reale, centraline che misurano la qualità dell’aria.

FOTO · F9.8.2 Un sensore di parcheggio installato sull’asfalto: rileva se sopra c’è un’auto e invia il dato via radio, così un’app mostra i posti liberi. asmag.com link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

DOMANDA ALLA CLASSE · raccogliere il punto di vista Quale applicazione dell’IoT vi sembra più utile per la vostra città? E quale vi sembra inutile o addirittura preoccupante?

## 6.10 I rischi dell’IoT

Ogni oggetto connesso è anche una porta in più verso la rete, e spesso è la porta meno sorvegliata. Molti dispositivi IoT economici hanno problemi di sicurezza: password predefinite uguali per tutti e mai cambiate, aggiornamenti che non arrivano mai, dati inviati senza cifratura.

NELLA STORIA Nell’ottobre 2016 il malware Mirai infettò centinaia di migliaia di videocamere e videoregistratori collegati a Internet, provando un elenco di password predefinite come “admin/admin”. Gli oggetti infettati diventarono una botnet, un esercito di dispositivi controllati a distanza, che bombardò di richieste il fornitore di DNS Dyn: per ore furono irraggiungibili Twitter, Netflix, Spotify e molti altri siti (paragrafo 3.6). I proprietari delle videocamere non si accorsero di nulla.

### Privacy

Gli oggetti IoT raccolgono dati molto personali: quando si è in casa, che cosa si dice vicino a un assistente vocale, dove si va, come si dorme, quanto si consuma. Chi possiede quei dati, dove sono conservati e a chi vengono ceduti è spesso scritto in condizioni d’uso che nessuno legge. Videocamere e campanelli connessi pongono anche il problema di riprendere altre persone, come vicini e passanti.

DOMANDA ALLA CLASSE · far anticipare il ragionamento Una lampadina smart viene violata. Che danno può fare, se non può “vedere” niente? Risposta breve: Può diventare un punto d’ingresso per raggiungere altri dispositivi della stessa rete, o essere usata in una botnet per attaccare altri; per questo conviene isolarla nella rete ospiti.

## 6.5 Il cloud computing

DOMANDA ALLA CLASSE · riattivare le preconoscenze Dove si trovano, fisicamente, i compiti che caricate su Classroom e le foto salvate nel cloud del telefono? Risposta breve: In data center di Google, Apple o altri fornitori, su dischi reali in qualche parte del mondo; sul telefono ne resta spesso solo una copia o un’anteprima.

Il cloud computing (letteralmente “calcolo nella nuvola”) è l’uso, attraverso Internet, di risorse informatiche che si trovano nei data center di un fornitore: spazio di archiviazione, potenza di calcolo, programmi. Invece di comprare e gestire i propri computer e programmi, li si affitta e li si usa a distanza, pagando in base a quanto si usa, come si fa con l’elettricità.

Il nome viene dagli schemi di rete, dove Internet si disegnava come una nuvola per dire “qui c’è qualcosa di complicato che non ci interessa”. Ma dentro la nuvola ci sono data center, server e cavi reali (paragrafo 4.2).

### I modelli di servizio

Si distinguono tre livelli, a seconda di quanta parte del lavoro fa il fornitore e quanta il cliente:

| Modello | Che cosa si affitta | Chi lo usa | Esempi |
| --- | --- | --- | --- |
| IaaS (Infrastructure as a Service) | macchine virtuali, dischi, reti: l’“hardware” a distanza | tecnici che installano tutto da sé | Amazon Web Services EC2, Google Compute Engine, Microsoft Azure |
| PaaS (Platform as a Service) | una piattaforma pronta su cui pubblicare i propri programmi | programmatori | Google App Engine, Firebase |
| SaaS (Software as a Service) | un programma finito, che si usa dal browser o da un’app | tutti | Gmail, Google Documenti, Classroom, Canva, Netflix |

ESEMPIO Un paragone con la pizza. Fatta in casa: compri tutto e fai tutto tu (i tuoi server). IaaS: noleggi una cucina attrezzata, ma la pizza la fai tu. PaaS: ti danno impasto e forno acceso, metti tu il condimento. SaaS: ordini la pizza pronta e la mangi. Come ogni paragone ha un limite: nel cloud si può passare da un modello all’altro e combinarli.

### Vantaggi e rischi

| Vantaggi | Rischi |
| --- | --- |
| nessun server da comprare e gestire | dipendenza dalla connessione: senza Internet non si lavora |
| si paga quanto si usa; si cresce in pochi minuti | dipendenza dal fornitore: se cambia prezzi o chiude, è difficile spostarsi |
| accesso da qualsiasi dispositivo e luogo | privacy: i dati sono su computer di altri, a volte in altri paesi |
| collaborazione in tempo reale | un guasto del fornitore ferma migliaia di clienti insieme |
| backup e sicurezza gestiti da professionisti | un account violato espone tutti i dati |

LABORATORIO In Google Drive creare una cartella di gruppo, condividerla con i compagni con permessi diversi (visualizzatore, commentatore, editor) e lavorare in contemporanea su un Documento Google. Osservare la cronologia delle versioni e discutere: dove si trova fisicamente il documento? Che cosa succederebbe senza connessione? Chi può vederlo?

ERRORE TIPICO ✗ «Se salvo nel cloud, non perdo mai niente.» ✓ Il cloud protegge dai guasti del proprio dispositivo, ma non da una cancellazione fatta per errore, da un account violato o da un abbonamento scaduto. Per i file importanti serve comunque una copia di sicurezza separata.

DOMANDA ALLA CLASSE · verificare la comprensione Classroom è un esempio di IaaS, PaaS o SaaS? E perché? Risposta breve: SaaS: si usa un programma finito dal browser o dall’app, senza installare nulla né gestire server.

## 4.6 Il grid computing

Alcuni calcoli sono così grandi che nessun singolo computer, e nemmeno un singolo data center, basta: simulare il clima del pianeta, analizzare le collisioni di particelle del CERN, studiare come si ripiegano le proteine. Il grid computing (calcolo a griglia) unisce in rete la potenza di calcolo di tanti computer, anche di proprietari diversi e in luoghi diversi, per lavorare insieme a un unico problema enorme, diviso in tanti pezzi indipendenti.

Il nome viene dalla rete elettrica (in inglese power grid): come si prende corrente dalla presa senza sapere da quale centrale arrivi, così un ricercatore prende potenza di calcolo dalla griglia senza sapere quali computer stiano lavorando per lui.

FOTO · F4.6.1 Il centro di calcolo del CERN di Ginevra, uno dei nodi principali della griglia mondiale che analizza i dati degli esperimenti di fisica. home.cern link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

ESEMPIO Il Worldwide LHC Computing Grid collega circa 170 centri di calcolo in più di 40 paesi, Italia compresa (con i centri dell’INFN), per analizzare i dati prodotti dall’acceleratore LHC del CERN. Con progetti come Folding@home anche i computer di casa di milioni di volontari hanno prestato la loro potenza, quando erano inattivi, per studiare le proteine dei virus: durante la pandemia del 2020 la potenza totale superò quella dei più grandi supercomputer del mondo.

ANIMAZIONE · F4.6.2 Fa capire: come un calcolo enorme diventa tanti piccoli lavori distribuiti, e perché il guasto di un computer non blocca tutto. Scena iniziale: al centro un grande blocco “calcolo da 1000 ore”; intorno, su una mappa d’Europa, dieci computer in città diverse. Clic 1 Il blocco si divide in cento piccoli pezzi. Clic 2 I pezzi partono verso i dieci computer; ognuno lavora su alcuni pezzi (barre di avanzamento). Clic 3 Un computer si spegne: i suoi pezzi non finiti tornano al centro e vengono riassegnati agli altri. Clic 4 I risultati tornano al centro e si ricompongono: il calcolo da 1000 ore è finito in un giorno.

|  | Cloud computing | Grid computing |
| --- | --- | --- |
| Idea | affittare risorse di un fornitore | unire risorse di tanti per un grande problema |
| Proprietà | un solo fornitore | molti enti diversi |
| Utenti | chiunque, a pagamento | soprattutto ricerca scientifica |
| Tipo di lavoro | servizi di tutti i giorni (posta, file, siti) | calcoli enormi divisibili in pezzi |
| Esempi | Google Drive, AWS | griglia del CERN, Folding@home |

ERRORE TIPICO ✗ «Grid e cloud sono la stessa cosa: computer lontani usati via Internet.» ✓ Entrambi usano risorse a distanza, ma il cloud è un servizio di un fornitore per usi quotidiani, la grid è una collaborazione tra molti enti per risolvere calcoli giganteschi.

DOMANDA ALLA CLASSE · far anticipare il ragionamento Perché non tutti i problemi si possono risolvere con una grid? Risposta breve: Perché funziona solo se il calcolo si divide in pezzi indipendenti; se ogni passo dipende dal precedente, i computer resterebbero ad aspettarsi a vicenda.

## 9.9 L’edge computing

Con miliardi di oggetti connessi, mandare tutti i dati nel cloud pone tre problemi: la latenza (andare e tornare da un data center lontano richiede tempo), la banda (una videocamera che invia tutto il video consuma moltissimo) e la privacy (i dati escono da casa o dalla fabbrica). L’edge computing (calcolo “al bordo” della rete) è l’idea di elaborare i dati vicino a dove vengono prodotti, sull’oggetto stesso o su un piccolo computer locale, invece che in un data center lontano, mandando al cloud solo i risultati.

ANIMAZIONE · F9.9.1 Fa capire: perché elaborare vicino è più veloce e manda meno dati. Scena iniziale: una videocamera di sorveglianza davanti a un cancello; a sinistra la versione cloud (la videocamera collegata a un data center lontano), a destra la versione edge (la videocamera con un piccolo chip accanto); un cronometro per lato. Clic 1 Cloud: la videocamera invia tutto il video, un flusso continuo di pacchetti, verso il data center lontano. Clic 2 Cloud: il data center riconosce un’auto e rimanda il comando “apri”: il cronometro segna parecchi decimi di secondo. Clic 3 Edge: il chip accanto alla videocamera riconosce l’auto da solo e apre subito: il cronometro segna pochi millisecondi. Clic 4 Edge: verso il cloud parte solo una riga, “ore 8:02, auto riconosciuta, cancello aperto”.

|  | Cloud computing | Edge computing |
| --- | --- | --- |
| Dove si elaborano i dati | in data center lontani | vicino all’oggetto o sull’oggetto |
| Latenza | più alta | bassissima |
| Dati inviati in rete | tutti | solo i risultati |
| Potenza di calcolo | enorme | limitata |
| Senza connessione | non funziona | continua a funzionare |

Cloud ed edge non sono alternativi ma complementari: le decisioni rapide si prendono sul bordo, le analisi pesanti e lo storico restano nel cloud. Un’auto a guida assistita, ad esempio, deve frenare da sola in pochi millisecondi (edge), mentre i dati di migliaia di auto servono, nel cloud, a migliorare il software.

ERRORE TIPICO ✗ «Con il 5G non serve l’edge: la rete è così veloce che basta il cloud.» ✓ Il 5G riduce la latenza della rete radio, ma il viaggio fino a un data center lontano e ritorno richiede comunque tempo. Il 5G, anzi, prevede server “al bordo” della rete proprio per sfruttare la sua latenza bassa.

DOMANDA ALLA CLASSE · verificare la comprensione Perché una fabbrica potrebbe preferire elaborare i dati delle sue macchine nell’edificio invece che nel cloud? Risposta breve: Per avere reazioni immediate, continuare a funzionare anche se cade la connessione, ridurre il traffico e non far uscire dati riservati sulla produzione.

RICORDA - La rete mobile è divisa in celle, ognuna servita da una stazione radio base; spostandosi il telefono passa da una all’altra con l’handover. - Le generazioni: 1G analogica, solo voce; 2G digitale e SMS; 3G Internet sul telefono; 4G Internet mobile veloce (streaming, social, app); 5G dal 2019, per latenza bassissima e moltissimi dispositivi. - Le onde del 5G sono non ionizzanti: non danneggiano il DNA; l’effetto accertato a intensità molto alte è il riscaldamento, evitato dai limiti di esposizione. - L’Internet of Things è la rete di oggetti dotati di sensori, capacità di calcolo e connessione, che raccolgono dati, li scambiano via Internet e possono agire da soli. - L’IoT è già ovunque: nella casa intelligente (risparmio energetico, autonomia di anziani e persone con disabilità) e nella città intelligente (parcheggi, lampioni, semafori, qualità dell’aria). - Rischi dell’IoT: sicurezza (password predefinite, aggiornamenti che non arrivano, dati non cifrati: nel 2016 la botnet Mirai rese irraggiungibili molti siti famosi) e privacy (dati molto personali, riprese di altre persone). - Il cloud computing è l’uso via Internet di risorse dei data center di un fornitore, pagate in base all’uso: IaaS (infrastruttura), PaaS (piattaforma), SaaS (programma pronto). Vantaggi: niente server, accesso ovunque; rischi: dipendenza da connessione e fornitore, privacy. - Il grid computing unisce la potenza di molti computer di enti diversi per un unico calcolo enorme diviso in pezzi (griglia del CERN, Folding@home); il cloud è invece un servizio commerciale per usi quotidiani. - L’edge computing elabora i dati vicino a dove nascono: meno latenza, meno traffico, più privacy; è complementare al cloud.

# 7. Reti e intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale e le reti sono legate in tutte e due le direzioni: l’IA vive nei data center e arriva a noi attraverso Internet, è nata “mangiando” i testi del Web e oggi lavora dentro quasi tutti i servizi di rete, comprese le reti stesse. Il capitolo si chiude con una domanda inquietante: quanta parte di Internet è ancora fatta da persone?

## 10.1 Dove “abita” un chatbot

DOMANDA ALLA CLASSE · far anticipare il ragionamento Quando scrivete una domanda a un chatbot sul telefono, secondo voi la risposta viene calcolata dentro il telefono? Come potreste scoprirlo? Risposta breve: Quasi sempre no: la domanda viaggia via Internet fino a un data center, dove il modello calcola la risposta. Basta mettere il telefono in modalità aereo: il chatbot smette di funzionare.

I chatbot come ChatGPT, Gemini o Claude non funzionano dentro il telefono: il telefono è solo il client. Il modello di intelligenza artificiale gira su server specializzati nei data center del fornitore, e la domanda e la risposta viaggiano attraverso Internet con gli stessi protocolli visti nei capitoli precedenti: DNS, TCP, HTTPS.

I grandi modelli linguistici hanno centinaia di miliardi di parametri, i numeri che il modello ha imparato durante l’addestramento: per contenerli e fare i calcoli in fretta servono memorie enormi e processori speciali, le GPU (Graphics Processing Unit). Le GPU erano nate per i videogiochi, perché sanno fare migliaia di calcoli semplici in parallelo, ed è esattamente il tipo di calcolo che serve alle reti neurali. Un singolo modello di grandi dimensioni può richiedere, per rispondere, più GPU collegate tra loro da reti velocissime.

FOTO · F10.1.1 Una GPU per data center: un solo chip di questo tipo costa decine di migliaia di euro, e i data center per l’IA ne contengono decine o centinaia di migliaia. trgdatacenters.com link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

ANIMAZIONE · F10.1.2 Fa capire: tutto il viaggio di una domanda a un chatbot, dalla tastiera al data center e ritorno, e che la risposta arriva a pezzi mentre viene generata. Scena iniziale: a sinistra un telefono con l’app del chatbot e la domanda “Che cos’è un router?”; al centro la rete (Wi-Fi, router di casa, fibra, dorsale); a destra un data center con file di armadi e, dentro uno, un gruppo di GPU luminose. Clic 1 La domanda parte dal telefono, cifrata (lucchetto), e attraversa Wi-Fi, router, fibra e dorsale fino al data center. Clic 2 Nel data center la domanda arriva a un gruppo di GPU, che si accendono insieme. Clic 3 Il modello produce la risposta una parola alla volta: le prime parole ripartono subito verso il telefono. Clic 4 Sul telefono la risposta compare “a pezzi”, come se qualcuno stesse scrivendo, mentre le GPU continuano a generare il resto. Clic 5 Il telefono va in modalità aereo: la domanda successiva resta ferma con un punto esclamativo.

### I data center dell’IA

L’addestramento e l’uso dei modelli hanno fatto nascere data center giganteschi dedicati all’IA, che consumano quanto intere città. Per questo le grandi aziende tecnologiche stanno investendo centinaia di miliardi di dollari in nuovi edifici, in contratti per l’energia, perfino nella riapertura di centrali, e il tema del consumo di elettricità e di acqua dell’IA è diventato centrale (paragrafo 4.8).

FOTO · F10.1.3 Un grande campus di data center visto dall’alto: capannoni enormi, impianti di raffreddamento sul tetto e linee elettriche dedicate. ciodive.com link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

ERRORE TIPICO ✗ «Una rete neurale è una rete di computer.» ✓ Una rete neurale è un modello matematico ispirato in modo molto lontano ai neuroni: è un programma, non un insieme di dispositivi collegati. Il nome “rete” indica i collegamenti tra i suoi “nodi” matematici. Per funzionare, però, gira su molti computer collegati da reti vere.

## 10.5 IA sul dispositivo e IA nel cloud

Non tutta l’IA abita nei data center. Sempre più spesso i modelli girano direttamente sul dispositivo: telefono, computer, auto, videocamera. È l’applicazione all’IA dell’edge computing (paragrafo 9.9), che si chiama edge AI o IA locale(on-device AI). I telefoni recenti hanno processori dedicati, le NPU (Neural Processing Unit), progettati apposta per i calcoli delle reti neurali.

|  | IA nel cloud | IA sul dispositivo |
| --- | --- | --- |
| Dove gira il modello | nei data center | sul telefono, sul computer, sull’oggetto |
| Dimensione del modello | enorme, molto capace | piccola, più limitata |
| Serve Internet? | sì | no |
| Latenza | il viaggio di andata e ritorno | quasi nulla |
| Privacy | i dati escono dal dispositivo | i dati restano sul dispositivo |
| Esempi | chatbot, generazione di immagini e video | riconoscimento del volto per sbloccare il telefono, foto migliorate, dettatura offline, traduzione offline |

Spesso le due soluzioni si combinano: il telefono usa il modello locale per le richieste semplici e quelle che riguardano dati privati, e passa al cloud quelle più complesse.

DOMANDA ALLA CLASSE · verificare la comprensione Un chatbot in locale ha le stesse prestazioni di uno che lavora nel cloud? Risposta breve: No, quello in cloud è tipicamente più performante perché il telefono ha poca memoria e poca potenza di calcolo: può far girare solo modelli piccoli, mentre nel data center si usano modelli enormi su molte GPU.

## 10.2 Il Web come cibo per l’IA

Un modello linguistico impara a scrivere leggendo quantità enormi di testi, nell’ordine di migliaia di miliardi di parole. La fonte principale di questi testi è il Web: pagine, enciclopedie, forum, libri digitalizzati, codice di programmazione. Per raccoglierli si usano gli stessi strumenti dei motori di ricerca: i crawler (paragrafo 6.1).

### Il diritto d’autore

Usare i testi del Web per addestrare l’IA solleva un problema di diritto d’autore (paragrafo 6.6): giornalisti, scrittori, artisti e musicisti chiedono di essere pagati o almeno consultati, perché i modelli imparano dal loro lavoro e possono fare loro concorrenza. Ci sono state cause in tribunale importanti, tra cui quella del New York Times contro OpenAI e Microsoft, avviata nel 2023. In Europa la legge permette l’estrazione di testi e dati anche per l’IA, ma i titolari dei diritti possono opporsi dichiarandolo, ad esempio proprio con regole come quelle di robots.txt; l’AI Act chiede inoltre ai fornitori dei modelli di pubblicare un riassunto dei dati usati per addestrarli.

ERRORE TIPICO ✗ «L’IA quando risponde va a leggere Internet in quel momento.» ✓ Il modello ha imparato dai testi raccolti prima dell’addestramento, fino a una certa data. Solo se il chatbot fa anche una ricerca sul web (paragrafo 6.7) usa pagine attuali.

## 10.6 La teoria dell’Internet morta

DOMANDA ALLA CLASSE · riattivare le preconoscenze Quando leggete i commenti sotto un video molto popolare, quanti pensate siano scritti da persone vere? Come fate a capirlo? Risposta breve: Spesso non si sa: molti commenti generici, ripetitivi o con link sospetti sono scritti da bot. Riconoscerli è sempre più difficile.

La teoria dell’Internet morta (Dead Internet Theory) sostiene che gran parte di ciò che si trova online, cioè traffico, account, commenti e contenuti, non sia più prodotta da esseri umani ma da bot e da programmi automatici, e che le persone vere siano ormai una minoranza in un web popolato da macchine che parlano tra loro.

FOTO · F10.6.1 Una phone farm: centinaia di smartphone su scaffali, comandati da un computer per far sembrare reali account, visualizzazioni e “mi piace”. morelogin.com link diretto · pagina della foto (fonte e licenza)

### Perché ci riguarda

Anche senza complotto, la diffusione di bot e contenuti generati ha conseguenze concrete:

- fidarsi diventa più difficile: recensioni, commenti, numeri di follower e di visualizzazioni possono essere gonfiati, e quindi non sono più una prova di popolarità o di qualità;

- l’opinione pubblica può essere falsata: migliaia di account automatici possono far sembrare maggioritaria un’idea che non lo è;

- la qualità del Web si abbassa: pagine scritte in serie per comparire nei motori di ricerca rendono più difficile trovare informazioni buone (paragrafo 6.2);

- l’IA rischia di “mangiare se stessa”: se i nuovi modelli vengono addestrati su testi scritti da altri modelli, la qualità può peggiorare di generazione in generazione. Uno studio pubblicato su Nature nel 2024 ha chiamato questo fenomeno collasso del modello (model collapse). Per questo i testi scritti da persone stanno diventando sempre più preziosi.

ANIMAZIONE · F10.6.2 Fa capire: il circolo per cui contenuti generati dall’IA finiscono online e poi vengono usati per addestrare nuove IA, e perché questo può peggiorare la qualità. Scena iniziale: a sinistra un Web fatto di pagine scritte da persone (icone di persone, colori vivaci); al centro un modello di IA; a destra un contatore “qualità”. Clic 1 Il modello impara dal Web umano e produce testi buoni: il contatore è alto. Clic 2 I testi generati vengono pubblicati online: il Web si riempie di pagine grigie (generate) accanto a quelle colorate. Clic 3 Un nuovo modello impara dal Web misto, con molte pagine grigie: produce testi più uniformi e con più errori; il contatore scende. Clic 4 Il ciclo si ripete: il Web diventa sempre più grigio e il contatore scende ancora; compare un cartello “i testi umani diventano preziosi”.

### Come difendersi

- guardare chi c’è dietro un account o un sito (paragrafo 6.4), invece di fidarsi dei numeri;

- preferire fonti con autori riconoscibili e comunità reali;

- diffidare dei commenti generici e ripetitivi e degli account senza storia;

- contribuire con contenuti propri, originali e firmati: un web vivo dipende anche da chi lo scrive.

DOMANDA ALLA CLASSE · raccogliere il punto di vista Se un giorno la maggior parte dei commenti e degli articoli fosse scritta da IA, che cosa cambierebbe per voi? Che valore avrebbe un contenuto scritto sicuramente da una persona? Risposta breve: Domanda aperta: emergono la perdita di fiducia, la difficoltà di distinguere, il valore crescente delle relazioni reali e delle fonti con autori identificabili.

RICORDA - I chatbot non funzionano nel telefono: il modello gira nei data center su GPU, processori che fanno migliaia di calcoli in parallelo, e domanda e risposta viaggiano con i protocolli di Internet; i data center dell’IA consumano moltissima energia. - I modelli linguistici imparano da migliaia di miliardi di parole raccolte dal Web con i crawler. L’uso dei testi solleva problemi di diritto d’autore: in Europa i titolari dei diritti possono opporsi all’estrazione. - L’IA sul dispositivo (edge AI, con le NPU) è più veloce, più riservata e funziona senza Internet, ma è meno potente di quella nel cloud; spesso le due si combinano. - La teoria dell’Internet morta sostiene che gran parte di ciò che si trova online sia prodotta da bot e programmi automatici, e che le persone vere siano ormai una minoranza. - Anche senza complotto, le conseguenze sono reali: numeri e recensioni non sono più prove, l’opinione pubblica può essere falsata, la qualità del Web cala e i modelli addestrati su testi generati rischiano il collasso del modello. La risposta è verificare e dare valore ai contenuti umani e alle fonti riconoscibili.